TUGAS AKHIR – KI141502

KLASIFIKASI DATA EEG UNTUK MENDETEKSI KEADAAN TIDUR DAN BANGUN MENGGUNAKAN AUTOREGRESSIVE (AR) MODEL DAN

SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

YUNAN HELMI MAHENDRA

NRP 5112 100 077

Dosen Pembimbing I

Prof.Ir. Handayani Tjandrasa, M.Sc., Ph.D.

Dosen Pembimbing II

Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom., M.Kom.

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Fakultas Teknologi Informasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2016

TUGAS AKHIR – KI141502

KLASIFIKASI DATA EEG UNTUK MENDETEKSI KEADAAN TIDUR DAN BANGUN MENGGUNAKAN AUTOREGRESSIVE (AR) MODEL DAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

YUNAN HELMI MAHENDRA

NRP 5112 100 077

Dosen Pembimbing I

Prof.Ir. Handayani Tjandrasa, M.Sc., Ph.D.

Dosen Pembimbing II

Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom., M.Kom.

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Fakultas Teknologi Informasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2016

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

FINAL PROJECT – KI141502

CLASSIFICATION OF EEG DATA TO DETECT SLEEP AND AWAKE CONDITION USING AUTOREGRESSIVE (AR) MODEL AND SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

Yunan Helmi Mahendra

NRP 5112 100 077

First Supervisor

Prof.Ir. Handayani Tjandrasa, M.Sc., Ph.D.

Second Supervisor

Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom., M.Kom.

INFORMATICS DEPARTMENT

Faculty of Information Technology

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2016

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN

KLASIFIKASI DATA EEG UNTUK MENDETEKSI KEADAAN TIDUR DAN BANGUN MENGGUNAKAN AUTOREGRESSIVE (AR) MODEL DAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

pada

Bidang Studi Komputasi Cerdas dan Visi

Program Studi S-1 Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

YUNAN HELMI MAHENDRA

NRP. 5112 100 077

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

| 1. | Prof.Ir. Handayani Tjandrasa, M.Sc., Ph.D. NIP. 194908231976032001 | ……………… (Pembimbing I) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom., M.Kom. NIP. 197512202001122002 | ……………… (Pembimbing II) |

SURABAYA

JUNI, 2016

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KLASIFIKASI DATA EEG UNTUK MENDETEKSI KEADAAN TIDUR DAN BANGUN MENGGUNAKAN AUTOREGRESSIVE (AR) MODEL DAN

SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

Nama Mahasiswa	: Yunan Helmi Mahendra

NRP			: 5112 100 077

Jurusan		: Teknik Informatika FTIf – ITS

Dosen Pembimbing I	: Prof.Ir. Handayani Tjandrasa,
  M.Sc., Ph.D.

Dosen Pembimbing II  : Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom., M.Kom.

# Abstrak

Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia. Fungsi tidur antara lain untuk pemulihan energi, pemugaran otak, meningkatkan fungsi imunitas. Sehingga orang yang memiliki gangguan tidur akan menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Salah satu gangguan tidur yang cukup berbahaya adalah narkolepsi, yaitu gangguan tidur kronis yang ditandai dengan rasa kantuk yang luar biasa di siang hari dan serangan tidur yang terjadi secara tiba-tiba. Salah satu metode dokter untuk mendiagnosis penyakit narkolepsi adalah dengan melihat aktivitas gelombang otak (melalui sinyal EEG) pasien pada saat tertidur.

Elektroensefalografi (EEG) adalah teknik perekaman aktivitas listrik pada kulit kepala yang dihasilkan oleh struktur otak yang diambil dengan logam elektroda dan media konduktif. EEG mengacu pada rekaman aktivitas listrik spontan pada otak selama periode tertentu. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak untuk klasifikasi keadaan tidur dan bangun menggunakan metode Autoregressive (AR) Model sebagai metode ekstraksi fitur dan Support Vector Machine (SVM) sebagai metode klasifikasi. Metode yang digunakan untuk mengestimasi koefisien AR model yaitu metode Yule-Walker dan metode Burg. Dataset EEG yang digunakan tersedia di Physionet.

Performa sistem diperoleh dengan menghitung akurasi, presisi, dan sensitivitas menggunakan 10-fold cross validation. Metode Yule-Walker menghasilkan akurasi 73.91% hingga 83.93%, presisi 75.32% hingga 81.06%, sensitivitas 75.18% hingga 81.10%. Metode Burg menghasilkan akurasi 89.60% hingga 94.93%, presisi 93.17% hingga 97.38%, sensitivitas 85.67% hingga 95.57%. Hasil tersebut menunjukkan metode Burg memiliki performa lebih baik dibandingan dengan metode Yule-Walker.

Kata Kunci: tidur, elektroensefalografi (EEG), autoregressive model, support vector machine.

CLASSIFICATION OF EEG DATA TO DETECT SLEEP AND AWAKE CONDITION USING

AUTOREGRESSIVE (AR) MODEL AND

SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

Student Name		: Yunan Helmi Mahendra

NRP			: 5112 100 077

Major			: Teknik Informatika FTIf – ITS

Supervisor I		: Prof.Ir. Handayani Tjandrasa,
               M.Sc., Ph.D.

Supervisor II		: Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom.,

M.Kom.

# Abstract

Sleep is basic human necessary. Sleep functions are for energy recovery, restoration of the brain, and boost immunity. People who have sleep disorder will lead to decreased immune system. One of the dangerous sleep disorders is narcolepsy. Narcolepsy is a chronic sleep disorder characterized by excessive sleepiness during the day and sleep attacks that occur suddenly. Usually, doctors diagnose narcolepsy by looking at brain wave activity (through EEG signal) of patients during sleep.

Electroencephalography (EEG) is a technique of recording electrical activity on the scalp using metal electrode and conductive media. EEG refers to the recording of spontaneous electrical activity on the brain during a certain period. The purpose of this undergraduate thesis is to develop software for classification of EEG data to detect sleep and awake using autoregressive model as feature extraction method and support vector machine as classification method. The methods used to estimate coefficients of AR model are Yule-Walker method and Burg method. EEG sleep dataset was provided by Physionet.

System performance is obtained by calculating accuracy, precision, and sensitivity using 10-fold cross validation. Accuracy, precision, and sensitivity that obtained when using Yule-Walker method respectively are 73.91% to 83.93%, 75.32% to 81.06%, 75.18% to 81.10%. Accuracy, precision, and sensitivity that obtained when using Burg method respectively are 89.60% to 94.93%, 93.17% to 97.38%, 85.67% to 95.57%. These result showed that Burg method outperfomed Yule-Walker method.

Keywords: sleep, electroencephalography (EEG), autoregressive model, support vector machine.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul:

“Klasifikasi Data EEG untuk Mendeteksi Keadaan Tidur dan Bangun Menggunakan Autoregressive (AR) Model dan Support Vector Machine (SVM)”yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Komputer dengan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan dan pembuatan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih pennulis berikan kepada:

- Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir ini.

- Bapak Makhin, Ibu Endang Sri Purworini, dan Arzak Primadhana selaku orangtua dan kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan doa, moral, dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

- Ibu Prof. Ir. Handayani Tjandrasa, M.Sc., Ph.D. dan Ibu Dr.Eng. Chastine Fatichah, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

- Bapak Ir. FX. Arunanto, M.Sc. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi selama perkuliahan.

- Bapak Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom. selaku kepala jurusan Teknik Informatika ITS dan segenap dosen dan karyawan Teknik Informatika ITS yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menjalani masa studi di ITS.

- Sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu membantu, menghibur, menjadi tempat bertukar ilmu dan berjuang bersama-sama penulis.

Surabaya, Juni 2016

Yunan Helmi Mahendra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	v

Abstrak	vii

Abstract	ix

KATA PENGANTAR	xi

DAFTAR ISI	xiii

DAFTAR GAMBAR	xvii

DAFTAR TABEL	xxi

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Permasalahan	2

1.3	Batasan Masalah	2

1.4	Tujuan	2

1.5	Manfaat	3

1.6	Metodologi	3

1.7	Sistematika Penulisan	4

BAB II DASAR TEORI	7

2.1	Electroencephalography (EEG)	7

2.2	Siklus Tidur	9

2.3	Butterworth Bandpass Filtering	11

2.4	Autoregressive Model	12

2.4.1	Metode Yule-Walker	13

2.4.2	Metode Burg	14

2.5	K-Fold Cross Validation	16

2.6	Support Vector Machine	17

2.5.1	Soft Margin	20

2.5.2	Kernel Trick	20

2.6	Confusion Matrix	23

BAB III PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK	25

3.1	Perancangan Data	25

3.1.1	Data masukan	25

3.1.2	Data proses	28

3.1.3	Data keluaran	29

3.2	Deskripsi Umum Perangkat Lunak	30

3.3	Perancangan Proses	32

3.3.1	Tahap Preprocessing	32

3.3.2	Tahap Ekstraksi Fitur	33

3.3.3	Tahap Klasifikasi	37

BAB IV IMPLEMENTASI	39

4.1	Lingkungan Implementasi	39

4.2	Implementasi	39

4.2.1	Implementasi Tahap Preprocessing	40

4.2.2	Implementasi Tahap Ekstraksi Fitur	42

4.2.3	Implementasi Tahap Klasifikasi	45

4.2.4	Implementasi Tahap Majority Vote	47

4.2.5	Implementasi Perhitungan Performa Perangkat Lunak	48

BAB V UJI COBA DAN EVALUASI	51

5.1	Lingkungan Uji Coba	51

5.2	Data Uji Coba	51

5.3	Preprocessing Data	52

5.4	Skenario Uji Coba	54

5.4.1	Skenario Uji Coba 1	55

5.4.2	Skenario Uji Coba 2	57

5.4.3	Skenario Uji Coba 3	59

5.5	Evaluasi	60

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	63

6.1	Kesimpulan	63

6.2	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65

LAMPIRAN	67

BIODATA PENULIS	99

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Titik-Titik Pemasangan Elektroda Alat Rekam EEG.	7

Gambar 2.2 Contoh Hasil Perekaman Sinyal EEG.	8

Gambar 2.3 Siklus NREM dan REM Saat Tidur.	10

Gambar 2.4 Grafik Respon Frekuensi Bandpass Filter.	11

Gambar 2. 5 Visualisasi 10-Fold Cross Validation	17

Gambar 2.6 Contoh Alternatif Hyperplane.	18

Gambar 2.7 Fungsi Φ Memetakan Data ke Ruang Vektor Lebih Tinggi sehingga Kedua Kelas Dapat Dipisahkan Secara Linier oleh Sebuah Hyperplane [10].	21

Gambar 3.1 Data EEG Subjek1.	26

Gambar 3.2 Isi Data yang Sudah Dibagi menjadi 30 detik	27

Gambar 3.3 Contoh Data EEG (Fpz-Cz channel) untuk Kelas Bangun.	28

Gambar 3.4 Contoh Data EEG (Fpz-Cz channel) untuk Kelas NREM1.	28

Gambar 3.5 Diagram Alir Sistem Secara Umum.	31

Gambar 3.6 Diagram Alir Tahap Preprocessing Data EEG.	33

Gambar 3.7 Diagram Alir Tahap Ekstraksi Fitur.	34

Gambar 3.8 Diagram Alir Metode Yule-Walker	35

Gambar 3.9 Diagram Alir Metode Burg.	36

Gambar 3.10 Diagram Alir Tahap Klasifikasi.	38

Gambar 5.1 Contoh Data EEG Setelah Dinormalisasi.	52

Gambar 5.2 Contoh Data Thetaband.	53

Gambar 5.3 Contoh Data Alphaband.	53

Gambar 5.4 Contoh Data Betaband.	54

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR KODE SUMBER

Kode sumber 4.1 Implementasi Tahap Preprocessing.	41

Kode sumber 4.2 Implementasi Metode Yule-Walker.	43

Kode sumber 4.3 Implementasi Metode Burg.	44

Kode sumber 4. 4 Implementasi Ekstraksi Fitur Metode Yule-Walker pada Fungsi Main.	45

Kode sumber 4.5 Implementasi Ekstraksi Fitur Metode Burg pada Fungsi Main.	45

Kode sumber 4.6 Implementasi 10-Fold Cross Validation.	46

Kode sumber 4.7 Implementasi Support Vector Machine pada Tahap Klasifikasi.	47

Kode sumber 4.8 Implementasi Majority Vote untuk Menentukan Kelas Final.	48

Kode sumber 4.9 Implementasi Perhitungan Performa Perangkat Lunak	49

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Kernel yang Umum Digunakan dalam SVM	22

Tabel 2.2 Confusion Matrix Dua Kelas	23

Tabel 3.1 Data Hasil dari Preprocessing	29

Tabel 3.2 Data Hasil dari Proses Ekstraksi Fitur.	29

Tabel 3.3 Contoh Penentuan Final Kelas Menggunakan Majority Vote.	37

Tabel 5.1 Hasil Akurasi Uji Coba Penggantian Nilai Order AR Model.	55

Tabel 5.2 Hasil Presisi Uji Coba Penggantian Nilai Order AR Model.	56

Tabel 5.3 Hasil Sensitivitas Uji Coba Penggantian Nilai Order AR Model.	57

Tabel 5.4 Hasil Uji Coba Variasi Fungsi Kernel SVM dengan Metode Yule-Walker.	58

Tabel 5.5 Hasil Uji Coba Variasi Fungsi Kernel dengan Metode Burg.	58

Tabel 5.6 Hasil Uji Coba Variasi Nilai Parameter C dengan Metode Yule-Walker.	59

Tabel 5.7 Hasil Uji Coba Variasi Nilai Parameter C dengan Metode Burg.	59

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan tugas akhir. Diharapkan dari penjelasan dalam bab ini gambaran tugas akhir secara umum dapat dipahami.

  - Latar Belakang

Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia. Fungsi tidur antara lain untuk pemulihan energi, pemugaran otak, meningkatkan fungsi imunitas. Beberapa ahli berpendapat bahwa fungsi tidur sebagai proses detoksifikasi (penetralan) toksin atau racun yang terakumulasi dalam tubuh. Akumulasi toksin inilah yang menyebabkan timbulnya rasa kantuk sehingga memicu seseorang untuk tidur. Penggunaan energi menurun sekitar 15-20% dan konsumsi oksigen menurun saat seseorang tertidur. Orang yang mengalami gangguan tidur, akan mengakibatkan konsentrasi menjadi menurun, daya tahan melemah, juga memicu terserangnya berbagai penyakit berbahaya seperti kanker, stroke [1].

Selama tertidur, seseorang mengistirahatkan beberapa organ tubuhnya, salah satunya adalah otak. Sehingga terdapat perbedaan aktivitas gelombang otak pada orang yang terjaga (bangun) dengan orang yang tidur. Perbedaan tersebut dapat diidentifikasi menggunakan electroencephalography. Electroencephalography atau biasa disebut dengan EEG adalah teknik perekaman aktivitas listrik pada kulit kepala yang dihasilkan oleh struktur otak yang diambil dengan logam elektroda dan media konduktif. EEG mengacu pada rekaman aktivitas listrik spontan pada otak selama periode tertentu [2].

Selama ini metode yang digunakan untuk mendeteksi keadaan tidur melalui sinyal EEG masih dilakukan secara manual oleh seorang ahli [3]. Hal tersebut membutuhkan banyak biaya dan waktu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk mendeteksi secara otomatis keadaan tidur dan bangun (terjaga) melalui sinyal EEG.

  - Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana mengembangkan perangkat lunak untuk mengklasifikasikan keadaan tidur dan bangun  pada dataset yang tersedia dengan menggunakan metode Autoregressive Model dan Support Vector Machine?

- Bagaimana performa dari perangkat lunak yang telah dibuat?

  - Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas di dalam tugas akhir ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut:

- Aplikasi ini dikembangkan menggunakan matlab.

- Dataset yang digunakan untuk data latih dan data uji adalah data EEG Sleep-EDF Database, v1 [deprecated, use sleep-edfx] (sleep-edf) dari Physionet (http://www.physionet.org/cgi-bin/atm/ATM), channel Fpz-Oz.

- Pengklasifikasian data sinyal EEG berdasarkan keadaan tidur (sleep) atau bangun (awake).

  - Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Merancang dan membangun perangkat lunak yang dapat mengklasifikasikan keadaan tidur dan bangun pada dataset yang tersedia dengan metode Autoregressive Model dan Support Vector Machine.

- Mengetahui performa dari perangkat lunak yang telah dibuat.

  - Manfaat

Dengan dibuatnya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dunia kedokteran untuk membedakan apakah seseorang sedang dalam keadaan tidur atau bangun, yang akan membantu dokter dalam mendiagnosa dan mengobati gangguan tidur narcolepsy (gangguan neurologis kronis, mempengaruhi bagian otak yang mengatur kapan seseorang tidur dan terjaga) [4].

  - Metodologi

Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

    - Penyusunan Proposal Tugas Akhir

Tahap awal yang dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah menyusun proposal tugas akhir. Pada proposal, diajukan gagasan pembuatan perangkat lunak untuk melakukan klasifikasi keadaan tidur dan bangun dengan dataset sinyal EEG.

    - Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pencarian, pengumpulan, penyaringan, pemahaman, dan pembelajaran literatur yang berhubungan dengan metode yang digunakan yaitu Autoregressive Model dan Support Vector Machine. Literatur yang digunakan meliputi: buku referensi, jurnal, dan dokumentasi internet.

    - Implementasi dan pembuatan perangkat lunak

Pada tahap ini dilakukan implementasi perangkat lunak sesuai dengan rancangan perangkat lunak yang dibuat. Implementasi dilakukan pada suatu perangkat lunak yaitu Matlab R2015a dan toolbox EDF Browser.

    - Pengujian dan Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap perangkat lunak yang telah dibuat untuk mengetahui kemampuan algoritma yang digunakan. Uji coba menggunakan dataset Sleep-EDF Database, v1 [deprecated, use sleep-edfx] (sleep-edf) dari (http://www.physionet.org/cgi-bin/atm/ATM) yang berisi dataset sinyal EEG dari delapan subjek yang berbeda. Uji coba dilakukan dengan membandingkan metode Yule Walker dan Burg untuk mengestimasi koefisien AR Model pada proses ekstraksi fitur. Tahap evaluasi dilakukan dengan menghitung akurasi, presisi, sensitivitas. Evaluasi menggunakan metode ten fold cross validation.

    - Penyusunan Buku Tugas Akhir

Tahap ini merupakan tahap dokumentasi tugas akhir. Buku tugas akhir yang disusun  berisi dasar teori, perancangan, implementasi, serta hasil uji coba dan evaluasi dari perangkat lunak yang dibangun.

  - Sistematika Penulisan

Buku tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan buku tugas akhir.

- Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai dasar teori yang mendukung pengerjaan tugas akhir.

- Bab III. Perancangan Perangkat Lunak

Bab perancangan perangkat lunak berisi perancangan data dan perancangan proses.

- Bab IV. Implementasi

Bab implementasi berisi implementasi dari desain dan perancangan perangkat lunak yang telah dijelaskan dalam bab III menggunakan Matlab R2015a.

- Bab V. Uji Coba dan Evaluasi

Bab ini berisi hasil uji coba perangkat lunak yang telah diimplementasikan berdasarkan skenario uji coba yang telah dibuat. Untuk setiap uji coba dilakukan analisa dan evaluasi atas hasil yang didapatkan.

- Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Bab kesimpulan dan saran berisi kesimpulan yang diambil dari tugas akhir ini beserta saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II
DASAR TEORI

Pada bab ini membahas dasar teori yang mendukung penyusunan tugas akhir ini. Dasar teori yang akan dijelaskan terbagi menjadi beberapa subbab yaitu electroencephalography (EEG), siklus tidur, Butterworth bandpass filtering, autoregressive model, k-fold cross validation, support vector machine, dan confusion matrix. Diharapkan penjelasan pada bab ini dapat memberikan gambaran secara umum mengenai perangkat lunak.

  - Electroencephalography (EEG)

Electroencephalography (EEG) adalah suatu metode untuk merekam aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala dengan mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan arus ion di dalam neuron otak [2]. Sinyal EEG adalah rekaman sinyal elektronik otak selama periode waktu tertentu yang berasal dari perangkat yang disebut Brain Computer Interface (BCI). Sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan oleh otak akan ditangkap oleh channel (berupa elektroda) pada BCI. Pemasangan elektroda-elektroda pada BCI ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Sumber gambar : www.bci2000.org

Gambar 2.1 Titik-Titik Pemasangan Elektroda Alat Rekam EEG.

Pengukuran sinyal EEG dilakukan dengan cara meletakkan elektroda-elektroda pada kulit kepala (scalp). Setiap elektroda dilambangkan huruf dan angka. Huruf menandakan area dari kepala pada elektrode, semisal F ialah Frontal Lobe dan T ialah Temporal lobe. Angka genap menandakan bagian kanan dari otak dan angka ganjil menandakan bagian kiri otak. Contoh pemasangan elektroda 64 channel terdapat pada Gambar 2.1 dan contoh hasil perekaman EEG diditunjukkan pada Gambar 2.2.

Sumber gambar : www.neuronetrix.com

Gambar 2.2 Contoh Hasil Perekaman Sinyal EEG.

Berdasarkan frekuensi, amplitudo tegangan, dan kondisi objek, sinyal EEG dapat dibagi menjadi 4 gelombang, yaitu gelombang delta (kurang dari 4 Hz), theta (4 – 7 Hz), alpha (8 – 12 Hz), dan beta (13 – 49 Hz).

Umumnya sinyal EEG digunakan untuk mendeteksi penyakit epilepsi, mendeteksi orang dalam keadaan tidur dan bangun, mendeteksi pecandu alkohol, mendeteksi parkinson.. Hasil pengukuran dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti kondisi mental, aktivitas pada saat pengukuran, serta faktor stimulus eksternal yang diterima pada saat pengukuran.

  - Siklus Tidur

Tidur adalah cara alami manusia untuk mengembalikan energi, meregenerasi sel-sel yang rusak, dan menyembuhkan bagian tubuh yang luka. Terdapat dua fase utama tidur, yaitu Non-Rapid Eye Movement (NREM) dan Rapid Eye Movement (REM).

- Fase tidur NREM

Non-Rapid Eye Movement (NREM) adalah siklus tidur dimana tidak terjadi pergerakan bola mata yang cepat. Siklus NREM ini hampir terjadi 80% dari siklus tidur orang normal. Siklus ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :

- Tahap 1

Tahap ini dimulai saat kita tertidur dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat (sekitar 5 menit). Mata bergerak sangat lambat di bawah kelopak, aktivitas otak menurun, dan pada tahap ini kita sangat mudah terbangun. Banyak orang yang merasakan seperti sensasi “terjatuh” pada tahap ini. Sensasi tersebut menyebabkan kontraksi otot secara tiba-tiba (disebut hypnic myoclonia).

- Tahap 2

Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap awal kita benar-benar tidur, dan berlangsung antara 10-30 menit. Pada tahap ini otot tubuh menjadi sangat rileks, aktivitas otak lebih melambat, gerakan mata terhenti, gerakan mata terhenti, detak jantung melambat, dan suhu tubuh menurun.

- Tahap 3 dan 4

Tahap 3 dan 4 merupakan tahap paling dalam dari tidur NREM. Sangat sulit terbangun pada tahap ini, dan jika terbangun kita akan mengalami disorientasi (kekacauan) serta membutuhkan penyesuaian selama beberapa menit. Pada bagian terdalam dari tahap ini, aktivitas otak sangat lambat, dan aliran darah lebih banyak diarahkan ke otot, mengisi energi fisik tubuh.

Selama tahap tidur lelap (deep sleep) pada fase NREM, tubuh akan meregenerasi dan memperbaiki sel-sel tubuh, serta memperkuat sistem imunitas.

- Fase tidur REM

Fase Rapid Eye Movement (REM) biasanya terjadi 70-90 menit setelah kita tertidur. Fase ini lebih dalam dari NREM. Selama fase ini, biasanya mata bergerak-gerak atau berkedut (itulah mengapa fase ini disebut Rapid Eye Movement) dan napas menjadi lebih tidak teratur, aktivitas otak dan ritme detak jantung juga meningkat. Umumnya mimpi terjadi pada fase ini. Namun otak melumpuhkan otot-otot tubuh, khususnya tangan dan kaki, sehingga kita tidak ikut bergerak saat bermimpi.

Sumber gambar : www.end-your-sleep-deptrivation.com

Gambar 2.3 Siklus NREM dan REM Saat Tidur.

Gambar 2.3 menunjukkan selama tidur, seseorang biasanya melewati setidaknya 3 tahapan dalam NREM sebelum masuk ke fase REM. Siklus antara dua fase ini akan terus berulang selama tidur, yang masing-masingnya membutuhkan waktu antara 1-2 jam. Dan siklus ini dapat berulang sekitar 3-4 kali dalam satu malam.

Karakteristik dan pola rekaman EEG yang berkaitan dengan tahap bangun dan berbagai variasi tahapan tidur adalah alpha band (8-12 Hz dengan 20-60 mikroVolt Amplitudo) pada tahapan bangun, NREM1, dan REM; beta band (13-49 Hz dengan 2-20 mikroVolt Amplitudo) pada tahapan bangun, theta band (4-7 Hz dengan 50-75 mikroVolt Amplitudo) pada tahapan NREM1, NREM2, NREM3, NREM4, REM.

  - Butterworth Bandpass Filtering

Bandpass filter adalah filter yang hanya melewatkan sinyal-sinyal yang frekuensinya tercantum dalam pita frekuensi atau pass band tertentu. Frekuensi dari sinyal yang berada di bawah maupun di atas pita frekuensi tidak dapat dilewatkan oleh rangkaian bandpass filter [5]. Gambar 2.4 menunjukkan respon frekuensi dari bandpass filter.

Sumber gambar : www.zone.ni.com

Gambar 2.4 Grafik Respon Frekuensi Bandpass Filter.

Butterworth filter merupakan jenis filter pemrosesan sinyal yang didesain untuk memiliki respon frekuensi sedatar (rata) mungkin dalam passband. Filter Butterworth didefinisikan melalui persamaan magnitude function H(ω) (2.1).

| ¦Hω¦2= 11+ω2n | (2.1) |
| --- | --- |

dimana ω adalah frekuensi angular dalam radian per detik, dan n adalah order filter.

Berikut adalah algoritma Butterworth bandpass filtering:

- Hitung zeros, poles, dan gain Butterworth analog lowpass filter prototype.

- zeros = []

- poles = ei(π2k-12n + π2); n=order Butterworth;k=1,2,…, n

- gain = j=1orderpoles(j)

- Konversikan zeros, poles, dan gain ke dalam bentuk state-space.

- Konversikan lowpass filter ke dalam bandpass filter menggunakan state-space transformation sesuai dengan frekuensi pembatas yang diinginkan.

  - Autoregressive Model

Autoregressive (AR) Model adalah model yang menggambarkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri pada periode-periode dan waktu-waktu sebelumnya [6]. Secara umum, autoregressive model memiliki bentuk persamaan (2.2) atau (2.3)

| yt+α1yt-1+α2yt-2+…+αpyt-p=et | (2.2) |
| --- | --- |

atau

| yt=-i=1pαiyt-i+e(t) t = 1,2,3,…, N | (2.3) |
| --- | --- |

dimana N adalah panjang data pada sinyal y

p adalah order autoregressive model

α adalah parameter atau koefisien autoregressive model

y(t) adalah nilai sekarang

y(t – i) adalah nilai sebelumnya

e(t) adalah white gaussian noise with zero mean and variance

Pada tugas akhir ini digunakan metode Yule-Walker dan metode  Burg untuk mengestimasi nilai parameter atau koefisien autoregressive model.

    - Metode Yule-Walker

Persamaan (2.4) adalah persamaan Yule-Walker untuk mendapatkan nilai parameter α (koefisien AR model) [7] :

| Rxxk+ i=1pαiRxxk-i=0; k=1,2,…,order | (2.4) |
| --- | --- |

dengan error model didefinisikan dengan rumus (2.5)

| e= Rxx0+ i=1pαiRxxk-i | (2.5) |
| --- | --- |

dimana Rxx adalah autocorrelation coefficient, dapat dihitung dengan rumus (2.6)

| Rxxk=1Nt=k+1Nyty*t-k | (2.6) |
| --- | --- |

y* merupakan kompleks konjugasi dari y.

Untuk mempermudah perhitungan, persamaan (2.4) dan (2.5) dikombinasikan kemudian diubah ke dalam persamaan matriks menjadi:

Rxx0R*xx1…R*xxp-1R*xxpRxx1Rxx0R*xxp-2R*xxp-1::::Rxxp-1Rxxp-2Rxx0R*xx1RxxpRxxp-1…Rxx1Rxx01α1α2::αp=e00::0

Perhitungan persamaan matriks di atas dapat diselesaikan menggunakan algoritma Levinson-Durbin recursion untuk memperoleh nilai α. Berikut adalah pseudocode algoritma Levinson-Durbin recursion:

- Inisialisasi

- α1=1

- error=Rxx0

- For j = 1 to order

- γ=Rxxj+1+i=2jαiRxxj-i+2

- Γ=-γ/error

- for i = 2 to j

αi=αi+Γα*(j-i+2)

- αj+1=Γ

- error=error(1-Γ2)

Koefisien autoregressive model merupakan hasil akhir variabel α dari algoritma Levinson-Durbin recursion [7] di atas.

    - Metode Burg

Pada tahun 1975, Burg mengembangkan suatu metode untuk mengestimasi parameter AR Model yang didasarkan pada prediksi linier forward dan backward [8]. Misalkan diketahui data signal y(t) dengan t = 1,2,…,N. Maka kita bisa menghitung prediksi linier forward dan backward menggunakan persamaan (2.7) dan (2.8) secara berurutan

| y't=- i=1pαp,iyt-i | (2.7) |
| --- | --- |

| y't-p=- i=1pα*p,iyt-i | (2.8) |
| --- | --- |

dimana α dan α* secara berurutan adalah koefisien prediksi linier forward dan backward dan p adalah order AR model. α* didefinisikan sebagai kompleks konjugasi dari α. Sedangkan prediksi error forward dan error backward secara berututan dapat dihitung dengan rumus (2.9) dan (2.10)

| efpt=yt-y't=yt+ i=1pαp,iyt-i | (2.9) |
| --- | --- |

| efbt=y(t-p)+i=1pα*p,iyt-p+i untuk t=p+1,…,N | (2.10) |
| --- | --- |

efpt dan efbt berurutan adalah prediksi error forward dan backward. efpt dan efbt bergantung pada nilai p+1, sehingga nilai p harus lebih kecil dari N. efp dan efb dapat diminimalisasi dengan menambahkan suatu reflection coefficient kp yang memenuhi persamaan (2.11)

| kp=-2t=p+1Nefp-1t+eb*p-1(t-1)t=p+1Nefp-1t2+ebp-1t-12 | (2.11) |
| --- | --- |

Berikut adalah algoritma Burg’s method untuk mengestimasi parameter AR model :

- Inisialisasi ef0t = eb0t = yt.

- For p=1 to order AR

- Hitung reflection coefficient kp menggunakan rumus (2.11)

- Perbaharui nilai eft, ebt dengan rumus (2.12) dan (2.13)

| efpt= efp-1t+kpebp-1t-1 | (2.12) |
| --- | --- |
| ebpt= ebp-1t-1+k*pefp-1t | (2.13) |

- Hitung αp,i untuk i = 1,…,p dengan rumus (2.14) dan (2.15):

| αp,i= αp-1,i+kpα*p-1,p-i, untuk i=1,…,p-1 | (2.14) |
| --- | --- |
| αp,i=kp, untuk i=p | (2.15) |

- αp,1,…,αp,p adalah hasil estimasi koefisien AR model.

  - K-Fold Cross Validation

Dalam k-fold cross validation, dataset asli dibagi secara acak menjadi k subdataset berukuran sama. Satu subdataset dari k subdataset digunakan sebagai data uji dan k-1 subdataset lainnya digunakan sebagai data latih. Proses cross-validation kemudian diulang sebanyak k kali, dengan masing-masing subdataset k digunakan tepat sekali sebagai data uji [9]. Gambar 2.5 merupakan visualisasi 10-fold cross validation.

Sumber gambar : www.sebastianraschka.com

Gambar 2. 5 Visualisasi 10-Fold Cross Validation

  - Support Vector Machine

Support Vector Machine (SVM) dikembangkan oleh Oser, Guyon, Vapnik dan pertama kali dipresentasikan pada tahun 1992. Prinsip dasar SVM adalah linear classifier, dan selanjutnya dikembangkan agar dapat bekerja pada problem non-linear dengan memasukkan konsep kernel trick pada ruang kerja berdimensi tinggi.

Konsep dasar SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua kelas pada input space. Gambar 2.5 merupakan beberapa contoh dari kemungkinan hyperplane yang digunakan untuk memisahkan kelas satu dengan lainnya [10].

Hyperplane pemisah terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane dan mencari titik maksimalnya. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan data terdekat dari masing-masing kelas. Data yang paling dekat dengan hyperplane disebut sebagai support vectors.

Sumber gambar : www.sine.ni.com

Gambar 2.6 Contoh Alternatif Hyperplane.

Diberikan data masukan xi∈Rd dan masing-masing kelas dinotasikan yi∈-1,+1 untuk i=1,2,3,…,n dimana n adalah banyaknya data. Fungsi hyperplane dibuat dengan persamaan (2.16)

| w . x+b=0 | (2.16) |
| --- | --- |

Data xi yang termasuk kelas -1 dapat dirumuskan sebagai data yang memenuhi pertidaksamaan (2.17)

| w . xi+b≤-1 | (2.17) |
| --- | --- |

sedangkan data xi yang termasuk kelas +1 dirumuskan sebagai data yang memenuhi pertidaksamaan (2.18)

| w . xi+b≥+1 | (2.18) |
| --- | --- |

Margin terbesar dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya dengan rumus (2.19)

| 1¦w¦2 | (2.19) |
| --- | --- |

Hal tersbut dapat diselesaikan dengan mencari titik minimal persamaan dengan memperhatikan constraint persamaan (2.20) dan (2.21).

| minτ(w)=12¦w¦2 | (2.20) |
| --- | --- |
| yixi.w+b-1≥0, ∀i | (2.21) |

Masalah ini dapat dipecahkan dengan berbagai teknik komputasi di antaranya Lagrange Multiplier.

| Lw,b,α= 12¦w¦2-i=1nαi(yixi.w+b-1) | (2.22) |
| --- | --- |

dimana α adalah Lagrange multipliers, yang bernilai nol atau positif (αi≥0). Nilai optimal dari persamaan (2.22) dapat dihitung dengan meminimalkan L terhadap w dan b, dan memaksimalkan L terhadap αi. Dengan memperhatikan bahwa pada titik optimal L=0, persamaan (2.22) dapat dimodifikasi sebagai maksimalisasi problem yang hanya mengandung αi saja, sebagaimana persamaan (2.23) dan (2.24)

maximize:

| i=1nαi-12i,j=1nαiαjyiyjxixj | (2.23) |
| --- | --- |

Subject to:

| αi≥0 i=1,2,…,ni=1nαiyi=0 | (2.24) |
| --- | --- |

Hasil dari perhitungan ini diperoleh αi yang kebanyakan bernilai positif. Data yang berkorelasi dengan αi yang positif inilah yang disebut sebagai support vector.

    - Soft Margin

Pada umumnya, dua buah kelas pada input space tidak dapat dipisahkan secara sempurna. Hal ini menyebabkan constraint pada persamaan (2.21) tidak dapat terpenuhi, sehingga optimasi tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SVM dirumuskan ulang dengan memperkenalkan teknik soft margin. Dalam soft margin, persamaan (2.21) dimodifikasi dengan memasukkan variabel slack ξi (ξi>0) sehingga menjadi persamaan (2.25)

| yixi.w+b≥1-ξi, ∀i | (2.25) |
| --- | --- |

Dengan demikian persamaan (2.19) diubah menjadi persamaan (2.26)

| minτ(w,ξ)=12¦w¦2+Ci=1nξi | (2.26) |
| --- | --- |

Parameter C dipilih untuk mengontrol tradeoff antara margin dan error klasifikasi ξ. Nilai C yang besar akan memberikan penalty yang lebih besar terhadap error klasifikasi [10].

    - Kernel Trick

Pada umumnya masalah dalam dunia nyata jarang yang bersifat linear separable, kebanyakan bersifat non-linear. Untuk menyelesaikan masalah non-linear, SVM dimodifikasi dengan memasukkan fungsi kernel [10].

Gambar 2.7 Fungsi Φ Memetakan Data ke Ruang Vektor Lebih Tinggi sehingga Kedua Kelas Dapat Dipisahkan Secara Linier oleh Sebuah Hyperplane [10].

Dalam non-linear SVM, pertama-tama data x dipetakan oleh fungsi Φ(x) ke ruang vektor yang berdimensi lebih tinggi. Pada ruang vektor yang baru ini, hyperplane yang memisahkan kedua kelas tersebut dapat dikonstruksikan. Pada Gambar 2.6 (a) diperlihatkan data pada kelas +1 yang direpresentasikan dalam bentuk lingkaran dan kelas -1 yang direpresentasikan dalam bentuk persegi berada pada input space berdimensi dua tidak dapat dipisahkan secara linier. Selanjutnya Gambar 2.6 (b) menunjukkan bahwa fungsi Φ memetakan tiap data pada input space tersebut ke ruang vektor baru yang berdimensi lebih tinggi (dimensi 3), dimana kedua kelas dapat dipisahkan secara linier oleh sebuah hyperplane. Notasi matematika dari pemetaan ini adalah sebagai berikut

| Φ : Rd→Rq dengan d<q | (2.27) |
| --- | --- |

Pemetaan ini dilakukan dengan menjaga topologi data, dalam artian dua data yang berjarak dekat pada input space akan berjarak dekat juga pada feature space begitupun data yang berjarak jauh pada input space akan berjarak jauh pada featur space.

Selanjutnya proses pembelajaran pada SVM dalam menemukan titik-titik support vector, hanya bergantung pada dot product dari data yang sudah ditransformasikan pada ruang baru yang berdimensi lebih tinggi yaitu Φxi.Φ(xj).

Karena umumnya transformasi Φ ini tidak diketahui, dan sangat sulit untuk dipahami, maka perhitungan dot product tersebut dapat digantikan dengan fungsi kernel Kxi,xj yang mendefinisikan secara implisit transformasi Φ. Hal ini disebut sebagai kernel trick yang dirumuskan berdasarkan persamaan (2.28)

| Kxi,xj=Φxi.Φ(xj) | (2.28) |
| --- | --- |

Kernel trick memberikan berbagai kemudahan, karena dalam proses pembelajaran SVM, untuk menentukan support vector, kita hanya cukup mengtahui fungsi kernel yang dipakai, dan tidak perlu mengetahui wujud dari fungsi non-linear Φ. Jenis-jenis kernel yang umum digunakan dalam SVM dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jenis Kernel yang Umum Digunakan dalam SVM

| Jenis kernel | Definisi |
| --- | --- |
| Polynomial | Kxi,xj=(xi.xj+1)p |
| Gaussian | Kxi,xj=exp⁡(¦xi-xj¦22γ2) |

Selanjutnya hasil klasifikasi dari data x diperoleh dari persamaan (2.29), (2.30), dan (2.31)

| f(Φx) | = | w.Φx+b | (2.29) |
| --- | --- | --- | --- |
| f(Φx) | = | i=1,xi∈SVnαiyiΦx.Φxi+b | (2.30) |
| f(Φx) | = | i=1,xi∈SVnαiyiK(x,xi)+b | (2.31) |

SV pada persamaan (2.30) dan (2.31) dimaksudkan dengan subset dari data training yang terpilih sebagai support vectors, dengan kata lain data xi yang berkorespondensi pada αi≥0.

  - Confusion Matrix

Confusion matrix adalah suatu metode yang biasa digunakan untuk melakukann perhitungan performa suatu alogritma pada konsep data mining. Confusion matrix memiliki informasi hasil prediksi dan aktual pada data yang telah diklasifikasi. Tabel 2.2 menunjukkan confusion matrix untuk dataset yang memiliki dua kelas.

Tabel 2.2 Confusion Matrix Dua Kelas

|  |  | Prediksi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 |
| Aktual | 1 | TP | FN |
|  | 0 | FP | TN |

Nilai performa yang bisa dihitung menggunakan confusion matrix antara lain: akurasi, sensitivitas, presisi. Akurasi adalah hasil bagi dari jumlah prediksi yang terklasisfikasi secara benar dibagi total data yang diklasifikasi seperti pada persamaan (2.32).

| Akurasi= TP+TNTP+TN+FP+FN | (2.32) |
| --- | --- |

Presisi adalah perbandingan dari jumlah data TP dengan total data TP dan FP seperti pada persamaan (2.33).

| Presisi= TPTP+FP | (2.33) |
| --- | --- |

Sensitivitas atau recall adalah perbandingan dari jumlah data TP dengan total data TP dan FN seperti pada persamaan (2.34).

| Sensitivitas atau Recall= TPTP+FN | (2.34) |
| --- | --- |

BAB III
PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Pada bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem perangkat lunak untuk mencapai tujuan dari tugas akhir. Perancangan yang diuraikan meliputi peracangan data dan perancangan proses. Perancangan data adalah proses perancangan pemilihan data yang akan digunakan dalam proses latih dan proses uji. Penjelasan perancangan proses terbagi menjadi 3 yaitu tahap preprocessing, tahap ekstraksi fitur menggunakan metode autoregressive model, serta tahap klasifikasi menggunakan metode support vector machine.

  - Perancangan Data

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan data yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak. Perancangan data meliputi data masukan, data proses berupa data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan selama menjalankan sub proses eksekusi perangkat lunak, dan data keluaran.

### Data masukan

Data masukan adalah data yang digunakan sebagai masukan awal dari sistem. Dataset yang digunakan dalam tugas akhhir ini adalah data sinyal otak (EEG) yang diunduh dari www.physionet.org/cgi-bin/atm/ATM (Sleep-EDF Database, v1 [deprecated, use sleep-edfx]). Dataset terdiri 8 subjek (yang memiliki durasi rekaman berbeda-beda), masing-masing subjek terdiri dari 2 tipe yaitu data hasil rekaman EEG dan data hypnogram (grafik yang menunjukkan tahapan tidur sebagai fungsi waktu). Data hynogram berisi ground truth class yang diperlukan untuk proses latih pada klasifikasi, keterangan kelas tersebut antara lain:

- 0 untuk kelas bangun

- 1 untuk kelas tidur NREM1

- 2 untuk kelas tidur NREM2

- 3 untuk kelas tidur NREM3

- 4 untuk kelas tidur NREM4

- 5 untuk kelas tidur REM

Data hasil rekaman EEG dengan format EDF (European Define Format) terlebih dahulu diubah ke dalam format file text (.txt) menggunakan aplikasi EDF Browser. Gambar 3.1 merupakan contoh dari data EEG subjek 1 channel Fpz-Cz yang berdurasi 23 jam 35 menit 30 detik. Channel Fpz-Cz merupakan perbedaan tegangan antara elektrode Fpz dan elektrode Cz.

Gambar 3.1 Data EEG Subjek1.

Setelah diubah ke dalam format file text (.txt) data dibagi menjadi beberapa file dengan  durasi masing-masing 30 detik. Data hasil bagi tersebut berisi nilai yg didapat dari channel Fpz-Cz pada kolom 1, Pz-Oz pada kolom 2, dan kelas yang berasal dari file hypnogram pada kolom 3. Karena frekuensi sampel dari dataset 100 Hz, maka setiap file yang sudah dibagi menjadi 30 detik terdapat 3000 nilai. Gambar 3.2 merupakan isi dari data yang sudah dibagi menjadi 30 detik.

Gambar 3.2 Isi Data yang Sudah Dibagi menjadi 30 detik

Pada tugas akhir ini, data masukan yang digunakan adalah data sinyal EEG pada channel Fpz-Cz. Gambar 3.3 dan 3.4 menunjukkan data EEG channel Fpz-Cz yang sudah dibagi dalam durasi 30 detik.

Gambar 3.3 Contoh Data EEG (Fpz-Cz channel) untuk Kelas Bangun.

Gambar 3.4 Contoh Data EEG (Fpz-Cz channel) untuk Kelas NREM1.

### Data proses

Data proses merupakan data yang digunakan dalam proses, yaitu data yang merupakan data keluaran dari data masukan awal dan menjadi data masukan pada proses selanjutnya. Pada perangkat lunak ini, terdapat 3 tahapan secara garis besar, yaitu tahap prepocessing yang meliputi normalisasi dan filtering, tahap ekstraksi fitur, serta tahap klasifikasi. Data atau variabel penting hasil dari proses preprocessing dan akan digunakan pada proses ekstraksi fitur dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data Hasil dari Preprocessing

| No. | Nama Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | signal | Data EEG channel Fpz-Cz |
| 2 | hypnogram | Ground truth class (kelas 0 untuk bangun, kelas 1 untuk tidur) |
| 3 | signalnorm | Data sinyal EEG yang sudah dinormalisasi dengan range nilai [-1, 1] |
| 4 | thetaband | Data setelah dilakukan butterworth bandpass filtering (4-7 Hz) |
| 5 | alphaband | Data setelah dilakukan butterworth bandpass filtering (8-12 Hz) |
| 6 | betaband | Data setelah dilakukan butterworth bandpass filtering (13-49 Hz) |

Data atau variabel hasil dari proses ekstraksi fitur yang akan digunakan sebagai data masukan pada proses klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Data Hasil dari Proses Ekstraksi Fitur.

| No. | Nama Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | theta_attributes | Data hasil ekstraksi fitur theta band |
| 2 | alpha_attributes | Data hasil ekstraksi fitur alpha band |
| 3 | beta_attributes | Data hasil ekstraksi fitur beta band |

### Data keluaran

Perangkat lunak ini menghasilkan klasifikasi dari sinyal EEG. Hasil klasifikasi dari data uji akan dijadikan data keluaran Data keluaran dari perangkat lunak berupa angka yaitu 0 untuk kelas bangun, dan 1 untuk kelas tidur.

  - Deskripsi Umum Perangkat Lunak

Rancangan perangkat lunak pada tugas akhir ini menggunakan autoregressive model sebagai metode ekstraksi fitur dan support vector machine sebagai metode klasifikasi. Data hasil ekstraksi fitur akan dijadikan data latih pada support vector machine sehingga akan menghasilkan suatu model. Kemudian dilakukan uji coba (testing) pada model yang dihasilkan dengan menggunakan data uji yang telah tersedia.

Tahap pertama dari perangkat lunak ini adalah preprocessing dimana sinyal EEG sebagai data masukan awal dinormalisasikan dengan range [-1 1]. Setelah dinormalisasi, data di-filter menggunakan butterworth bandpass filtering dengan order 8 untuk theta band (4-7 Hz), order 10 untuk alpha band (8-12 Hz), order 11 untuk beta band (13-49 Hz).

Data hasil tahap preprocessing, akan menjadi masukan pada tahap ekstraksi fitur. Pada tugas akhir ini, metode yang digunakan untuk ekstraksi fitur adalah autoregressive model. Data hasil filtering theta band, alpha band, dan beta band masing-masing dimasukkan dalam tahap ekstraksi fitur, dan keluaran dari proses ekstraksi fitur adalah n-koefisien dari autoregressive model dengan n adalah order dari autoregressive model. Sehingga keluaran dari tahap ekstraksi fitur adalah atribut dari theta, alpha, dan beta.

Data atribut theta, alpha, dan beta masing-masing dilakukan klasifikasi secara terpisah. Penentuan data latih dan data uji menggunakan metode 10-fold cross validation. Hasil klasifikasi dari setiap band (theta, alpha, beta) dilakukan majority vote untuk menentukan final kelas. Diagram alir perangkat lunak secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Diagram Alir Sistem Secara Umum.

  - Perancangan Proses

Perancangan proses merupakan tahap untuk membentuk alur dalam penerapan algoritma autoregressive model dan support vector machine yang nantinya akan diimplementasikan untuk pembentukan prangkat lunak. Perancangan proses meliputi tahap preprocessing, tahap ekstraksi fitur, dan tahap klasifikasi.

    - Tahap Preprocessing

Pada tahap preprocessing, data masukan sinyal EEG dinormalisasikan dengan range [-1 1]. Hal tersebut dilakukan agar data memilki skala yang sama. Normalisasi data dilakukan dengan rumus:

| Xnew=X-minX*2maxX-min⁡(X)-1 | (3.1) |
| --- | --- |

Setelah dilakukan normalisasi, data di-filter menggunakan Butterworth bandpass filtering untuk memisahkan data menjadi 3 sub band yaitu theta, alpha, dan beta. Order 8 dan batas frekuensi 4 - 7 Hz untuk theta, order 10 dan batas frekuensi 8 - 12 Hz untuk alpha, order 11 dan batas frekuensi 13 - 49 Hz untuk beta. Hasil dari proses filtering akan menjadi data masukan pada tahap ekstraksi fitur. Gambar 3.6 merupakan diagram alir dari tahap preprocessing data EEG.

Gambar 3.6 Diagram Alir Tahap Preprocessing Data EEG.

    - Tahap Ekstraksi Fitur

Setelah terbagi menjadi theta, alpha, dan beta, pada masing-masing sub band tersebut akan dilakukan tahap ekstraksi fitur menggunakan metode autoregressive model.

Koefisien autoregressive model akan menjadi fitur yang merupakan data masukan pada tahap klasifikasi. Jumlah koefisien autoregressive model bergantung pada nilai order-nya. Sehingga jumlah fitur sama dengan nilai order AR model. Nilai order AR model akan dijadikan salah satu skenario pengujian yang akan dijelaskan pada sub bab 5.3.1. Gambar 3.7 merupakan diagram alir dari tahap ekstraksi fitur.

Gambar 3.7 Diagram Alir Tahap Ekstraksi Fitur.

Pada tugas akhir ini, metode yang digunakan untuk mengestimasi koefisien autoregressive model yaitu Yule-Walker method dan Burg’s method. Diagram alir Yule-Walker method ditunjukkan pada Gambar 3.8 dan diagram alir Burg’s method ditunjukkan pada Gambar 3.9.

Gambar 3.8 Diagram Alir Metode Yule-Walker

Gambar 3.9 Diagram Alir Metode Burg.

    - Tahap Klasifikasi

Atribut theta, alpha, dan beta hasil tahap ekstraksi fitur menjadi masukan pada tahap klasifikasi. Sebelum dilakukan proses klasifikasi, theta, alpha, dan beta masing-masing dibagi menjadi data training dan data testing. Data training adalah data yang digunakan untuk membuat model klasifikasi yang digunakan. Sedangkan data testing digunakan untuk proses uji coba model klasifikasi yang telah dibuat. Metode klasifikasi yang digunakan adalah support vector machine. Hasil dari tahap klasifikasi adalah kelas bangun yang direpresentasikan dengan angka 0 dan kelas tidur dengan angka 1 untuk masing-masing theta, alpha, beta. Ketiga hasil klasifikasi akan dilakukan majority vote sehingga menghasilkan final kelas. Tabel 3.3 adalah contoh penentuan final kelas menggunakan majority vote.

Tabel 3.3 Contoh Penentuan Final Kelas Menggunakan Majority Vote.

| Kelas pada thetaband | Kelas pada alphaband | Kelas pada betaband | Final Kelas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Tahapan-tahapan dalam klasifikasi ditunjukkan pada Gambar 3.10 dalam bentuk diagram alir.

Gambar 3.10 Diagram Alir Tahap Klasifikasi.

BAB IV
IMPLEMENTASI

Setelah melewati proses perancangan, maka dilakukan implementasi sistem. Bab ini akan membahas mengenai implementasi sistem yang meliputi tahap-tahap perancangan program yang telah dibahas pada Bab III. Implementasi kode program dilakukan menggunakan MATLAB.

  - Lingkungan Implementasi

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi ini ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Lingkungan Perancangan Perangkat Lunak.

| Perangkat | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Perangkat keras | Prosesor: Intel® Core™ i3 CPU-3240 @ 3.40GHz (4CPUs), ~3.4GHz Memori: 4096 MB |
| Perangkat lunak | Sistem Operasi: Microsoft Windows 8 Pro 64-bit Perangkat Pengembang: Matlab 2015a Perangkat Pembantu: Microsoft Excel 2013 |

  - Implementasi

Sub bab implementasi ini menjelaskan tentang implementasi proses yang sudah dijelaskan pada bab perancangan perangkat lunak.

    - Implementasi Tahap Preprocessing

Sebelum masuk ke dalam tahap preprocessing, label kelas yang semula terdiri dari 6 kelas (label 0 untuk kelas bangun, label 1 untuk kelas NREM1, label 2 untuk kelas NREM2, label 3 untuk kelas NREM3, label 4 untuk kelas NREM4, label 5 untuk kelas REM) akan diubah hanya menjadi 2 kelas yaitu label 0 untuk kelas bangun, label 1 untuk kelas tidur (meliputi NREM1, NREM2, NREM3, NREM4, dan REM). Kode program 4.1 baris 9 sampai 14 merupakan kode program untuk mengubah kelas yang terdiri dari 6 label menjadi 2 label.

Proses pertama pada tahap preprocessing adalah normalisasi data dengan range [-1 1]. Kode program 4.1  baris 15 sampai 19 merupakan implementasi proses normalisasi. Data hasil normalisasi kemudian di-filter menggunakan butterworth bandpass filtering untuk memisahkan ke dalam tiga sub band yaitu thetaband, alphaband, dan betaband. Implementasi desain butterworth bandpass filtering dibuat dengan memanggil fungsi butter dengan parameter order = 8, cutoff frequency1 = 4, cutoff frequency2 = 7 untuk thetaband, order = 10, cutoff frequency1 = 8, cutoff frequency2 = 12 untuk alphaband, order = 11, cutoff frequency1 = 13, cutoff frequency2 = 49 untuk betaband, dengan frequency rate untuk masing-masing subband adalah 100. Karena parameter cutoff frequency1 dan cutoff frequency2 pada fungsi butter harus dalam π rad/sample, maka dua parameter tersbut harus dibagi dengan frequency rate/2. Kode program 4.1 baris 20 sampai 28 merupakan implementasi proses butterwaorth bandpass filtering.

| 1. | filename = dir(strcat(foldername,'*.txt')); |
| --- | --- |
| 2. | %untuk setiap file dalam 1 subjek |
| 3. | for indexfile = 1:length(filename) |
| 4. | file = strcat(foldername, filename(indexfile).name); |
| 5. | delimiterIn = '\t'; |
| 6. | data = importdata(file, delimiterIn); |
| 7. | %sinyal adalah variabel untuk menyimpan data masukan berupa data EEG channel Fpz-Cz |
| 8. | signal(1,:) = data(:,1); |
| 9. | %simpan label kelas baru ke dalam variabel hypnogram |
| 10. | if(data(1,3) == 0) |
| 11. | hypnogram(indexfile,1) = 0; |
| 12. | else |
| 13. | hypnogram(indexfile,1) = 1; |
| 14. | end |
| 15. | %Normalization [-1, 1] |
| 16. | range = max(signal) - min(signal); |
| 17. | for i = 1:length(signal) |
| 18. | signalnorm(1,i) = ((((signal(1,i) - min(signal))) / range)*2) - 1; |
| 19. | end |
| 20. | %Desain Butterworth Bandpass Filtering |
| 21. | [a,b] = butter(8, [4 7]/50, 'bandpass'); |
| 22. | [c,d] = butter(10, [8 12]/50, 'bandpass'); |
| 23. | [e,f] = butter(11, [13 49]/50, 'bandpass'); |
| 24. | %mendapatkan nilai masing-masing subband |
| 25. | thetaband(indexfile,:) = filter(a,b,signalnorm(1,:)); |
| 26. | alphaband(indexfile,:) = filter(c,d,signalnorm(1,:)); |
| 27. | betaband(indexfile,:) = filter(e,f,signalnorm(1,:)); |
| 28. | end |

Kode sumber 4.1 Implementasi Tahap Preprocessing.

Variabel a dan b secara berurutan merupakan vektor koefisien denominator (penyebut) dan numerator (pembilang) transfer function untuk theta. Variabel c dan d secara berurutan merupakan vektor koefisien denominator (penyebut) dan numerator (pembilang) transfer function untuk alpha. Variabel e dan f secara berurutan merupakan vektor koefisien denominator (penyebut) dan numerator (pembilang) transfer function untuk beta. Transfer function tersebut yang digunakan untuk menyaring data sinyal sesuai dengan batas frekuensi yang diinginkan.

    - Implementasi Tahap Ekstraksi Fitur

Setelah data EEG dipisahkan menjadi thetaband, alphaband, dan betaband, proses selanjutnya adalah ekstraksi fitur untuk masing-masing subband. Metode ekstraksi fitur yang digunakan adalah autoregressive model dimana koefisien autoregressive model merupakan fitur yang digunakan pada tahap klasifikasi. Metode yang digunakan untuk mengestimasi koefisien autoregressive model ada 2 yaitu Yule-Walker dan Burg’s method. Kode program 4.2 dan 4.3 merupakan implementasi metode Yule-Walker dan Burg secara berurutan.

| 1. | %variabel alpha merupakan hasil estimasi |
| --- | --- |
| 2. | %koefisien AR model |
| 3. | function alpha = ary(data, order) |
| 4. | N = length(data); |
| 5. | %variable autocorrelation Rxx(k) |
| 6. | C = zeros(order+1, 1); |
| 7. | hasil = zeros(order+1,1); |
| 8. | %menghitung autocorrelation |
| 9. | for k=0:order |
| 10. | hasil(k+1,1) = 0; |
| 11. | for t=k+1:N |
| 12. | hasil(k+1,1) = hasil(k+1,1) + data(t)*data(t-k); |
| 13. | end |
| 14. | C(k+1,1) = hasil(k+1,1)/N; |
| 15. | end |
| 16. | %variable untuk menyimpan Rxx(0),…, |
| 17. | %Rxx(order) |
| 18. | rx = C(1:end,1); |
| 19. | rx = double(rx); |
| 20. | %levinson-durbin recursion |
| 21. | %inisialisasi |
| 22. | alpha = 1; |
| 23. | error = rx(1,1); |
| 24. | for j=1:order |
| 25. | if(j==1) |
| 26. | gamma = rx(2,1); |
| 27. | else |
| 28. | sum = 0; |
| 29. | for i=2:j |
| 30. | sum = sum + alpha (i,1)*rx(j-i+2,1); |
| 31. | end |
| 32. | gamma = rx(j+1,1) + sum; |
| 33. | end |
| 34. | R = -1*gamma/error; |
| 35. | alpha = [alpha;0] + R*[0;conj(flipud(alpha))]; |
| 36. | error = error*(1-(abs(R)*abs(R))); |
| 37. | end |

Kode sumber 4.2 Implementasi Metode Yule-Walker.

| 1. | %variabel alpha merupakan hasil estimasi |
| --- | --- |
| 2. | %koefisien AR model |
| 3. | function alpha = arb(signal, order) |
| 4. | %inisialisasi |
| 5. | alpha = zeros(order+1,1); |
| 6. | ef = signal; |
| 7. | eb = signal; |
| 8. | a = ones(order,order); |
| 9. | k = zeros(order,1); |
| 10. | for p=1:order |
| 11. | %Hitung nilai koefisien reflection kp |
| 12. | temp1 = ef(2:end); |
| 13. | temp2 = eb(1:end-1); |
| 14. | numerator = -2 * (dot(temp1,conj(temp2))); |
| 15. | denumerator = dot(temp1,temp1) + dot(temp2,temp2); |
| 16. | k(p,1) = numerator / denumerator; |
| 17 | %perbaharui nilai ef dan eb |
| 18. | ef = temp1 + k(p,1).*temp2; |
| 19. | eb = temp2 + conj(k(p,1)).*temp1; |
| 20. | for i=1:p |
| 21. | if(i==p) |
| 22. | a(p,i) = k(p,1); |
| 23. | else |
| 24. | a(p,i) = a(p-1,i) + k(p,1).*conj(a(p-1,p-i)); |
| 25. | end |
| 26. | end |
| 27. | end |
| 28. | alpha (1,1) = 1; |
| 29. | alpha (2:end,1) = a(p,:); |
| 30. | alpha = alpha.'; %transpose variable alpha |

Kode sumber 4.3 Implementasi Metode Burg.

Pada fungsi main, untuk mendapatkan atribut theta, alpha, dan beta, dilakukan pemanggilan fungsi ary atau arb. Dengan parameter masukan data pada masing-masing subband dan order  AR model. Keluaran dari fungsi ary atau arb merupakan koefisien estimasi AR model dengan jumlah order+1 dimana koefisien awal bernilai 1. Kode program 4.4 dan 4.5 merupakan pemanggilan fungsi ary dan arb secara berurutan untuk mendapatkan atribut theta, alpha, dan beta pada fungsi main.

| 1. | % tahap ekstraksi fitur metode Yule-Walker |
| --- | --- |
| 2. | theta_attributes(indexfile,:) = ary(thetaband(indexfile,:), order_ar); |
| 3. | alpha_attributes(indexfile,:) = ary(alphaband(indexfile,:), order_ar); |
| 4. | beta_attributes(indexfile,:) = ary(betaband(indexfile,:), order_ar); |

Kode sumber 4. 4 Implementasi Ekstraksi Fitur Metode Yule-Walker pada Fungsi Main.

| 1. | % tahap ekstraksi fitur metode Burg |
| --- | --- |
| 2. | theta_attributes(indexfile,:) = arb(thetaband(indexfile,:), order_ar); |
| 3. | alpha_attributes(indexfile,:) = arb(alphaband(indexfile,:), order_ar); |
| 4. | beta_attributes(indexfile,:) = arb(betaband(indexfile,:), order_ar); |

Kode sumber 4.5 Implementasi Ekstraksi Fitur Metode Burg pada Fungsi Main.

    - Implementasi Tahap Klasifikasi

Tahap setelah ekstraksi fitur adalah klasifikasi menggunakan metode support vector machine. Atribut theta, alpha, dan beta dengan indeks 2 sampai order+1 merupakan masukan pada tahap klasifikasi. Keluaran tahap klasifikasi yaitu kelas (0 berarti bangun, 1 berarti tidur) untuk masing-masing subband. Sebelum dilakukan klasifikasi, data masukan dibagi ke dalam 2 kategori yaitu data untuk training dan data untuk testing. Data training dan data testing dipisahkan menggunkaan metode K-fold cross validation dengan memanggil fungsi cvpartition yang sudah tersedia pada MATLAB. Kode program 4.5 adalah kode program untuk memisahkan data menjadi data training dan data testing. Atribut theta, alpha, beta dan label kelas data training secara berurutan disimpan pada variabel theta_attributes_training, alpha_attributes_training, beta_attributes_training, dan hypno_ training. Sedangkan Atribut theta, alpha, beta dan label kelas data testing secara berurutan disimpan pada variabel theta_attributes_testing,alpha_attributes_testing, beta_attributes_ testing, dan hypno_ testing.

| 1. | %memisahkan data menggunakan cross validation |
| --- | --- |
| 2. | %inisialisasi 10-fold cross validation |
| 3. | K = 10; |
| 4. | partition = cvpartition(length(filename),'kfold',K); |
| 5. | for i = 1:K |
| 6. | %membagi data menjadi data training dan data testing sesuai dengan hasil cvpartition |
| 7. | loop = training(partition, i); |
| 8. | index_training = 0; |
| 9. | index_testing = 0; |
| 10. | for j = 1:length(filename) |
| 11. | if(loop(j) == 1) |
| 12. | index_training = index_training + 1; |
| 13. | theta_attributes_training(index_training,:) = theta_attributes(j,2:end); |
| 14. | alpha_attributes_training(index_training,:) = alpha_attributes(j,2:end); |
| 15. | beta_attributes_training(index_training,:) = beta_attributes(j,2:end); |
| 16. | hypno_training(index_training,1) = hypnogram (j,1); |
| 17. | else |
| 18. | index_testing = index_testing + 1; |
| 19. | theta_attributes_testing(index_testing,:) = theta_attributes(j,2:end); |
| 20. | alpha_attributes_testing(index_testing,:) = alpha_attributes(j,2:end); |
| 21. | beta_attributes_testing(index_testing,:) = beta_attributes(j,2:end); |
| 22. | hypno_testing(index_testing,1) = hypnogram(j,1); |
| 23. | end |
| 24. | end |

Kode sumber 4.6 Implementasi 10-Fold Cross Validation.

Implementasi support vector machine dilakukan dengan memanggil fungsi svmtrain dan svmclassify yang sudah tersedia pada MATLAB. Data training yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya dan kelas atau label data training menjadi masukan pada fungsi svmtrain. Keluaran fungsi svmtrain adalah struktur SVM yang berfungsi sebagai classifier. Struktur SVM dan data testing merukapan masukan pada fungsi svmclassify. Kode program 4.6 adalah implementasi klasifikasi menggunakan support vector machine. Prediksi kelas untuk theta, alpha, dan beta secara berurutan disimpan pada variabel classtheta, classalpha, classbeta.

| 1. | %Membuat struktur SVM menggunakan svmtrain |
| --- | --- |
| 2. | SVMStruct_theta = svmtrain(theta_attributes_training(:,:), hypno_training); |
| 3. | SVMStruct_alpha = svmtrain(alpha_attributes_training(:,:), hypno_training); |
| 4. | SVMStruct_beta = svmtrain(beta_attributes_training(:,:), hypno_training); |
| 5. | %Klasifikasi data testing |
| 6. | classtheta = svmclassify(SVMStruct_theta, theta_attributes_testing(:,:)); |
| 7. | classalpha = svmclassify(SVMStruct_alpha, alpha_attributes_testing(:,:)); |
| 8. | classbeta = svmclassify(SVMStruct_beta, beta_attributes_testing(:,:)); |

Kode sumber 4.7 Implementasi Support Vector Machine pada Tahap Klasifikasi.

    - Implementasi Tahap Majority Vote

Setelah masing-masing subband diketahui prediksi kelasnya, maka akan dilakukan majority vote untuk mengetahui prediksi kelas final. Kode program 4.7 merupakan implmentasi majority vote. Variabel class merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan prediksi final kelas.

| 1. | %menentukan final kelas menggunakan |
| --- | --- |
| 2. | %majority vote |
| 3. | class = zeros(partition.TestSize(i),1); |
| 4. | sum = 0; |
| 5. | for index = 1:partition.TestSize(i) |
| 6. | sum = classtheta(index,1) + classalpha(index,1) + classbeta(index,1); |
| 7. | if(sum < 2) |
| 8. | class(index,1) = 0; |
| 9. | else |
| 10. | class(index,1) = 1; |
| 11. | end |
| 12. | end |

Kode sumber 4.8 Implementasi Majority Vote untuk Menentukan Kelas Final.

    - Implementasi Perhitungan Performa Perangkat Lunak

Perhitungan performa perangkat lunak meliputi perhitungan akurasi, presisi, dan sensitivitas Kode program 4.9 merupakan implementasi perhitungan performa perangkat lunak.

| 1. | %menghitung performa untuk setiap iterasi dari cross validation |
| --- | --- |
| 2. | confusion_matrix = zeros(2,2); |
| 3. | for z = 1:partition.TestSize(i) |
| 4. | %menghitung true positive |
| 5. | if (hypno_testing(z)==1 && class(z)==1) |
| 6. | confusion_matrix(1,1) = confusion_matrix(1,1) + 1; |
| 7. | %menghitung false negative |
| 8. | elseif (hypno_testing(z)==1 && class(z)==0) |
| 9. | confusion_matrix(1,2) = confusion_matrix(1,2) + 1; |
| 10. | %menghitung false positive |
| 11. | elseif (hypno_testing(z)==0 && class(z)==1) |
| 12. | confusion_matrix(2,1) = confusion_matrix(2,1) + 1; |
| 13. | %menghitung true negative |
| 14. | elseif (hypno_testing(z)==0 && class(z)==0) |
| 15. | confusion_matrix(2,2) = confusion_matrix(2,2) + 1; |
| 16. | end |
| 17. | accuracy(i,1) = (confusion(1,1)+confusion(2,2))/ (confusion(1,1)+confusion(1,2) +confusion(2,1)+confusion(2,2)); |
| 18. | precision(i,1) = confusion(1,1)/ (confusion(1,1)+confusion(2,1)); |
| 19. | sensitivity(i,1) = confusion(1,1)/ (confusion(1,1)+confusion(1,2)); |

Kode sumber 4.9 Implementasi Perhitungan Performa Perangkat Lunak

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB V
UJI COBA DAN EVALUASI

Pada bab ini dijelaskan mengenai rangkaian uji coba perangkat lunak. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai perhitungan akurasi dari perangkat lunak yang dibuat. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah model yang telah dihasilkan sistem mampu mengklasifikasikan keadaan bangun dan tidur dari data sinyal EEG dengan benar, membandingkan metode Yule-Walker dan Burg untuk mengestimasi koefisien autoregressive model pada tahap ekstraksi fitur, mengetahui berapa nilai order autoregressive model yang optimal pada tahap ekstraksi fitur, serta mengetahui fungsi kernel pada support vector machine yang optimal untuk melakukan klasifikasi. Selain itu juga pada bab ini akan dipaparkan pembahasan yang meliputi lingkungan uji coba, data uji coba, skenario uji coba, hasil uji coba, dan evaluasi.

  - Lingkungan Uji Coba

Dibawah ini akan dibahas mengenai lingkungan uji coba perangkat lunak ini, meliputi:

- Perangkat keras yang digunakan untuk uji coba perangkat lunak ini menggunakan komputer dengan prosesor Intel® Core™ i3 CPU M 430 @ 2.27GHz 2.27GHz dengan memori sebesar 2.00 GB.

- Perangkat lunak lingkungan uji coba adalah sistem operasi Windows 7 64-bit dengan perangkat pengembang yang digunakan adalah Matlab 2015a, dan Microsoft Excel 2010.

  - Data Uji Coba

Data uji coba yang digunakan pada perangkat lunak ini adalah data sinyal EEG sleep yang tersedia online (www.physionet.org) yang sudah dijelaskan pada subbab 3.1. Dataset terdiri dari 8 subjek dimana setiap subjek datanya telah dibagi menjadi berdurasi 30 detik berdasarkan kelas pada  file hypnogram.

Uji coba dilakukan pada setiap subjek menggunakan skema 10 fold cross-validation, dimana setiap dataset semua percobaan dibagi menjadi sepuluh bagian yang berjumlah relatif sama. Sembilan bagian digunakan untuk data latih dan satu bagian sisanya digunakan untuk data uji. Hasil uji coba pada bab ini merupakan hasil rata-rata dari sepuluh iterasi 10 fold cross-validation.

  - Preprocessing Data

Pada tahap preprocessing, data masukan berupa data EEG channel Fpz-Cz dinormalisasi dengan range [-1 1] kemudian dilakukan filtering menjadi tiga sub band, yaitu theta band, alpha band, dan beta band. Gambar 5.1 merupakan contoh hasil dari proses normalisasi data kelas bangun (awake) dan secara berurutan data hasil filtering theta band, alpha band, dan beta band data Gambar 5.1 ditunjukkan pada Gambar 5.2, 5.3, dan 5.4.

Gambar 5.1 Contoh Data EEG Setelah Dinormalisasi.

Gambar 5.2 Contoh Data Thetaband.

Gambar 5.3 Contoh Data Alphaband.

Gambar 5.4 Contoh Data Betaband.

  - Skenario Uji Coba

Sebelum melakukan uji coba, perlu ditentukan skenario yang akan digunakan dalam uji coba. Melalui skenario ini, perangkat akan diuji apakah sudah berjalan dengan benar dan bagaimana performa masing-masing skenario, serta membandingkan skenario manakah yang memiliki performa lebih baik. Hasil uji coba pada sub bab ini adalah hasil rata-rata dari delapan subjek. Hasil setiap subjek pada masing-masing skenario uji coba terdapat pada lampiran. Terdapat tiga skenario uji coba pada perangkat lunak ini, antara lain:

- Perhitungan performa dengan mengubah nilai order (p) autoregressive model pada proses ekstraksi fitur. Nilai order yang diujikan antara lain: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100.

- Perhitungan performa dengan variasi fungsi kernel. Fungsi kernel yang diujikan yaitu linear dan RBF (Gaussian Radial Basis Function) dengan nilai gamma antara lain: 0.5, 1, 1.5, dan 2.

- Perhitungan performa dengan mengubah nilai parameter C pada SVM. Nilai parameter C yang diujikan antara lain: 1, 2, 3, 4, dan 5.

Pada setiap skenario uji coba, metode yang digunakan untuk mengestimasi koefisien AR model ada dua, yaitu metode Yule-Walker dan metode Burg.

    - Skenario Uji Coba 1

Skenario uji coba pertama adalah perhitungan performa yang meliputi akurasi, presisi, sensitivitas dengan variasi nilai order (p) autoregressive model. Nilai p yang diuji coba antara lain: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Pada skenario uji coba ini, jenis kernel function yang digunakan pada SVM adalah RBF (Radial Basis Function) dengan parameter gamma=1. Hasil performa dari masing-masing nilai p dapat dilihat pada Tabel 5.1, 5.2, dan 5.3.

Tabel 5.1 Hasil Akurasi Uji Coba Penggantian Nilai Order AR Model.

| Order AR | Metode Yule-Walker (%) | Metode Burg (%) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 73.91 | 89.60 |
| 20 | 77.80 | 92.58 |
| 30 | 78.12 | 93.27 |
| 40 | 78.82 | 93.90 |
| 50 | 81.21 | 94.13 |
| 60 | 79.77 | 94.58 |
| 70 | 80.91 | 94.84 |
| 80 | 78.85 | 94.20 |
| 90 | 80.04 | 93.47 |
| 100 | 79.03 | 91.17 |

Berdasarkan hasil uji coba yang ditunjukkan pada perhitungan akurasi di atas, metode Yule-Walker mencapai nilai akurasi tertinggi (81.21%) ketika order = 50 sedangkan metode Burg mencapai nilai akurasi tertinggi (94.84%) ketika order = 70.

Tabel 5.2 Hasil Presisi Uji Coba Penggantian Nilai Order AR Model.

| Order AR | Metode Yule-Walker (%) | Metode Burg (%) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 75.32 | 93.17 |
| 20 | 77.79 | 97.08 |
| 30 | 78.19 | 97.06 |
| 40 | 77.22 | 96.83 |
| 50 | 77.19 | 96.75 |
| 60 | 78.00 | 95.58 |
| 70 | 78.33 | 95.38 |
| 80 | 77.30 | 94.60 |
| 90 | 77.32 | 94.40 |
| 100 | 77.45 | 95.21 |

Berdasarkan hasil uji coba yang ditunjukkan pada perhitungan presisi di atas, metode Yule-Walker mencapai nilai presisi tertinggi (78.33%) ketika order = 70 sedangkan metode Burg mencapai nilai presisi tertinggi (97.08%) ketika order = 70.

Tabel 5.3 Hasil Sensitivitas Uji Coba Penggantian Nilai Order AR Model.

| Order AR | Metode Yule-Walker (%) | Metode Burg (%) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 78.20 | 87.21 |
| 20 | 78.51 | 89.96 |
| 30 | 77.38 | 91.39 |
| 40 | 78.75 | 92.26 |
| 50 | 80.47 | 92.80 |
| 60 | 77.51 | 94.46 |
| 70 | 77.91 | 95.40 |
| 80 | 75.51 | 95.28 |
| 90 | 76.99 | 93.44 |
| 100 | 75.18 | 85.67 |

Berdasarkan hasil uji coba yang ditunjukkan pada perhitungan sensitivitas di atas, metode Yule-Walker mencapai nilai sensitivitas tertinggi (80.47%) ketika order = 50 sedangkan metode Burg mencapai nilai sensitivitas tertinggi (95.40%) ketika order = 70.

### Skenario Uji Coba 2

Skenario uji coba kedua adalah perhitungan performa yang meliputi akurasi, presisi, sensitivitas dengan variasi fungsi kernel SVM. Fungsi kernel yang diuji coba yaitu linear, RBF (Radian Basis Function) dengan nilai gamma antara lain: 0.5, 1, 1.5, dan 2. Pada skenario uji coba ini, nilai parameter C support vector machine yang digunakan adalah 1. Order AR model yang digunakan untuk metode Yule-Walker adalah 50, dan 70 untuk metode Burg. Penentuan nilai order tersebut didasarkan pada hasil uji coba pada skenario 1, dimana nilai akurasi dan sensitivitas tertinggi untuk metode Yule-Walker dicapai ketika order AR = 50, dan metode Burg dicapai ketika order AR = 70. Hasil performa dari masing-masing variasi fungsi kernel dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan 5.5.

Tabel 5.4 Hasil Uji Coba Variasi Fungsi Kernel SVM dengan Metode Yule-Walker.

| fungsi kernel | akurasi (%) | presisi (%) | sensitivitas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| linear | 78.47 | 78.46 | 78.71 |
| RBF (gamma=0.5) | 82.96 | 78.76 | 75.96 |
| RBF (gamma=1) | 78.30 | 76.21 | 80.54 |
| RBF (gamma=1.5) | 79.84 | 76.78 | 81.10 |
| RBF (gamma=2) | 78.48 | 76.15 | 81.02 |

Tabel 5.5 Hasil Uji Coba Variasi Fungsi Kernel dengan Metode Burg.

| fungsi kernel | akurasi (%) | presisi (%) | sensitivitas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| linear | 93.51 | 97.38 | 92.05 |
| RBF (gamma=0.5) | 92.64 | 94.64 | 89.90 |
| RBF (gamma=1) | 94.93 | 95.46 | 95.41 |
| RBF (gamma=1.5) | 94.88 | 96.64 | 94.09 |
| RBF (gamma=2) | 94.35 | 96.98 | 93.10 |

Berdasarkan hasil uji coba yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, metode Yule-Walker mencapai nilai akurasi tertinggi ketika fungsi kernel yang digunakan pada SVM adalah RBF dengan nilai gamma=0.5, dan mencapai nilai sensitivitas dan presisi tertinggi ketika fungsi kernel yang digunakan pada SVM adalah RBF dengan nilai gamma=1.5. Sedangkan metode Burg mencapai nilai akurasi dan sensitivitas tertinggi ketika fungsi kernel yang digunakan pada SVM adalah RBF dengan nilai gamma=1, dan mencapai nilai presisi tertinggi ketika fungsi kernel yang digunakan pada SVM adalah linear.

### Skenario Uji Coba 3

Skenario uji coba kedua adalah perhitungan performa yang meliputi akurasi, presisi, sensitivitas dengan variasi nilai parameter C pada support vector machine. Nilai parameter C yang diujikan antara lain: 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada skenario uji coba ini, Order AR model yang digunakan untuk metode Yule-Walker adalah 50, dan 70 untuk metode Burg. Fungsi kernel SVM yang digunakan adalah RBF dengan gamma=0.5 untuk metode Yule-Walker, sedangkan untuk metode Burg digunakan RBF dengan gamma=1. Hasil performa dari skenario uji coba ini dapat dilihat pada Tabel 5.6 dan 5.7.

Tabel 5.6 Hasil Uji Coba Variasi Nilai Parameter C dengan Metode Yule-Walker.

| Nilai C | akurasi (%) | presisi (%) | sensitivitas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82.96 | 78.76 | 75.96 |
| 2 | 82.84 | 79.27 | 74.98 |
| 3 | 83.29 | 79.88 | 75.69 |
| 4 | 83.67 | 80.44 | 75.61 |
| 5 | 83.93 | 81.06 | 75.54 |

Tabel 5.7 Hasil Uji Coba Variasi Nilai Parameter C dengan Metode Burg.

| Nilai C | akurasi (%) | presisi (%) | sensitivitas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94.93 | 95.46 | 95.41 |
| 2 | 94.81 | 95.29 | 95.37 |
| 3 | 94.83 | 95.26 | 95.57 |
| 4 | 94.70 | 95.11 | 95.49 |
| 5 | 94.77 | 95.20 | 95.44 |

Berdasarkan hasil uji coba yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, metode Yule-Walker dan fungsi kernel RBF dengan gamma=0.5 mencapai nilai akurasi dan presisi tertinggi ketika nilai parameter C=5, dan mencapai nilai sensitivitas tertinggi ketika nilai parameter C=1. Sedangkan metode Burg dan fungsi kernel RBF dengan gamma=1 mencapai nilai akurasi dan presisi tertinggi ketika nilai parameter C=1, dan mencapai nilai sensitivitas tertinggi ketika nilai parameter C=3.

  - Evaluasi

Dari hasil skenario uji coba yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa performa sistem dalam mengklasifikasikan data EEG untuk mendeteksi keadaan tidur dan bangun akan lebih optimal jika dalam ekstraksi fitur digunakan metode Burg daripada metode Yule-Walker untuk mengestimasi koefisien AR model. Hal tersebut terbukti pada ketiga skenario uji coba menghasilkan akurasi 73.91% hingga 83.93%, presisi 75.32% hingga 81.06%, sensitivitas 75.18% hingga 81.10% untuk metode Yule-Walker. Sedangkan untuk metode Burg menghasilkan akurasi 89.60% hingga 94.93%, presisi 93.17% hingga 97.38%, dan sensitivitas 85.67% hingga 95.57%.

Beberapa parameter juga memberikanpengaruh terhadap performa sistem, Parameter yang digunakan antara lain nilai order AR model dan nilai C pada SVM. Uji coba dilakukan dengan membandingkan tingkat akurasi, presisi, dan sensitivitas.

Pada skenario uji coba 1, parameter yang diuji adalah nilai order AR model. Hasil percaobaan menunjukkan ketika menggunakan metode Yule-Walker akurasi tertinggi didapat ketika order AR = 50, presisi tertinggi didapat ketika order AR = 70, dan sensitivitas tertinggi didapat ketika order AR = 50. Ketika menggunakan metode Burg akurasi tertinggi didapat ketika order AR = 70, presisi tertinggi didapat ketika order AR = 20, dan sensitivitas tertinggi didapat ketika order AR = 70.

Pada uji coba 2, uji coba dilakukan dengan mengubah fungsi kernel pada SVM. Hasil percobaan menunjukkan untuk metode Yule-Walker akurasi tertinggi didapat ketika kernel fungsi yang digunakan adalah RBF dengan gamma=0.5, presisi tertinggi didapat ketika kernel fungsi yang digunakan adalah RBF dengan gamma=0.5, dan sensitivitas tertinggi didapat ketika kernel fungsi yang digunakan adalah RBF dengan gamma=1.5. Untuk metode Burg, akurasi tertinggi didapat ketika kernel fungsi yang digunakan adalah RBF dengan gamma=1, presisi tertinggi didapat ketika kernel fungsi yang digunakan adalah linear, dan sensitivitas tertinggi didapat ketika kernel fungsi yang digunakan adalah RBF dengan gamma=1.

Pada uji coba 3, parameter yang diuji adalah nilai C pada SVM. Variasi nilai C yang diujikan antara lain: 1, 2, 3, 4, dan 5. Hasil percobaan menunjukkan untuk metode Yule-Walker akurasi tertinggi didapat ketika nilai C=5, presisi tertinggi didapat ketika nilai C=5, dan sensitivitas tertinggi didapat ketika nilai C=1. Untuk metode Burg akurasi tertinggi didapat ketika nilai C=1, presisi tertinggi didapat ketika nilai C=1, dan sensitivitas tertinggi didapat ketika nilai C=3.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan pembuatan perangkat lunak, serta hasil uji coba yang telah dilakukan. Selain itu terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut.

  - Kesimpulan

Dari hasil pengamatan selama perancangan, implementasi, dan uji coba perangkat lunak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Metode autoregressive (AR) model dan support vector machine (SVM) dapat dijadikan metode untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi data EEG.

- Metode Burg untuk mengestimasi koefisien AR model meghasilkan performa yang lebih baik daripada metode Yule-Walker.

- Metode Yule-Walker menghasilkan akurasi 73.91% hingga 83.93%, sedangkan metode Burg menghasilkan akurasi 89.60% hingga 94.93%.

- Metode Yule-Walker menghasilkan presisi 75.32% hingga 81.06%, sedangkan metode Burg menghasilkan presisi 93.17% hingga 97.38%.

- Metode Yule-Walker menghasilkan sensitivitas 75.18% hingga 81.10%, sedangkan metode Burg menghasilkan sensitivitas 85.67% hingga 95.57%.

- Akurasi tertinggi metode Yule-Walker diperoleh ketika nilai order AR = 50, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 0.5 dan parameter C = 5.

- Akurasi tertinggi metode Burg diperoleh ketika nilai order AR = 70, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 1 dan parameter C = 1.

- Presisi tertinggi metode Yule-Walker diperoleh ketika nilai order AR = 50, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 0.5 dan parameter C = 5.

- Presisi tertinggi metode Burg diperoleh ketika nilai order AR = 70, fungsi kernel menggunakan linear.

- Sensitivitas tertinggi metode Yule-Walker diperoleh ketika nilai order AR = 50, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 1.5 dan parameter C = 1.

- Sensitivitas tertinggi metode Burg diperoleh ketika nilai order AR = 70, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 1 dan parameter C = 3

  - Saran

Berikut merupakan beberapa saran oleh penulis untuk pengembangan tugas akhir ini di masa yang akan datang, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan uji coba yang telah dilakukan:

- Menambahkan metode untuk menghilangkan noise, sehingga performa perangkat lunak dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

| [1] | M. S. Scher, “Automated EEG-sleep analyses and neonatal neurointensive care,” Sleep Medicine, vol. 5, pp. 533-540, 2004. |
| --- | --- |
| [2] | M. Telpan, “Fundamental of EEG Measurement,” Measurement Science Review, Vol. %1 dari %22, Section 2, 2002. |
| [3] | S. C. C. o. t. J. S. o. S. R. (JSSR), “Proposed Supplements and Amendments to ‘A Manual of Standardized Terminology,Techniques and Scoring System for Sleep Stages of Human Subjects’, The Rechtschaffen & Kales (1968) standard,” Psychiatry and Clinical Neurosciences, vol. 55, no. 3, pp. 305-310, 2001. |
| [4] | C. R. Burgess dan T. E. Scammell, “Narcolepsy: Neural Mechanisms of Sleepiness and Cataplexy,” The Journal of Neuroscience, 2012. |
| [5] | B. A. Shenoi, Introduction To Digital Signal Processing and Filter Design, New Jersey: Wiley Interscience, 2006. |
| [6] | J. G. Proakis dan D. G. Manolakis, Digital Signal Processing, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1996. |
| [7] | M. H. hayes, Statistical Digital Signal Processing and Modeling, New York: John Wiley & Sons, 1996. |
| [8] | P. Stoica dan R. L. Moses, Introduction of Spectral Analysis, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1997. |
| [9] | G. J. McLachlan, K.-A. Do dan C. Ambroise, Analyzing Microarray Gene Expression Data, Wiley, 2004. |
| [10] | A. S. Nugroho, A. B. Witarto dan D. Handoko, “Support Vector Machine-Teori dan Aplikasinya dalam Bioinformatika,” IlmuKomputer.Com, 2003. |
| [11] | T. Kayikcioglu, M. Maleki dan K. Eroglu, “Fast and Accurate PLS-Based Classification of EEG Sleep Using Single Channel Data,” Expert System with Applications, pp. 7825-7830, 2015. |
| [12] | K. Kazlauskas, “The Burg Algorithm with Extrapolation for Improving the Frequency Estimation,” INFORMATICA, pp. 177-188, 2011. |
| [13] | K. A. I. Aboalayon, H. T. Ocbagabir dan M. Faezipour, “Efficient Sleep Stage Classification Based on EEG Signals,” Institiute of Electrical and Electronics Engineers, 2014. |

LAMPIRAN

Pada bagian lampiran, akan dilampirkan hasil masiing-masing skenario uji coba untuk setiap subjek.

- Hasil uji coba variasi nilai order AR untuk metode Yule-Walker dan Burg.

Tabel 7.1 Hasil Uji Coba Order AR = 10 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73.48 | 57.83 | 76.78 |
| 2 | 75.45 | 63.02 | 79.14 |
| 3 | 71.92 | 55.54 | 79.30 |
| 4 | 69.49 | 43.55 | 83.09 |
| 5 | 70.96 | 95.24 | 72.26 |
| 6 | 82.48 | 92.43 | 87.38 |
| 7 | 69.31 | 97.83 | 68.70 |
| 8 | 78.17 | 97.13 | 78.92 |
| rata-rata | 73.91 | 75.32 | 78.20 |

Tabel 7.2 Hasil Uji Coba Order AR = 20 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.55 | 64.29 | 74.79 |
| 2 | 77.66 | 67.26 | 74.28 |
| 3 | 74.33 | 59.84 | 69.73 |
| 4 | 74.56 | 48.90 | 82.42 |
| 5 | 79.26 | 95.17 | 81.70 |
| 6 | 82.88 | 93.72 | 86.61 |
| 7 | 77.06 | 97.39 | 77.54 |
| 8 | 79.11 | 95.72 | 81.04 |
| rata-rata | 77.80 | 77.79 | 78.51 |

Tabel 7.3 Hasil Uji Coba Order AR = 30 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.58 | 66.07 | 68.65 |
| 2 | 78.96 | 70.65 | 70.94 |
| 3 | 73.81 | 58.48 | 72.10 |
| 4 | 74.63 | 48.74 | 78.13 |
| 5 | 77.77 | 93.58 | 81.39 |
| 6 | 83.95 | 94.40 | 87.29 |
| 7 | 85.20 | 96.32 | 87.50 |
| 8 | 73.08 | 97.30 | 73.04 |
| rata-rata | 78.12 | 78.19 | 77.38 |

Tabel 7.4 Hasil Uji Coba Order AR = 40 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76.98 | 64.15 | 70.17 |
| 2 | 77.34 | 69.24 | 67.60 |
| 3 | 72.66 | 56.83 | 72.76 |
| 4 | 76.14 | 50.69 | 77.07 |
| 5 | 82.87 | 93.43 | 87.70 |
| 6 | 78.99 | 93.20 | 82.74 |
| 7 | 84.71 | 94.29 | 88.97 |
| 8 | 80.88 | 95.97 | 83.02 |
| rata-rata | 78.82 | 77.22 | 78.75 |

Tabel 7.5 Hasil Uji Coba Order AR = 50 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76.67 | 64.45 | 67.62 |
| 2 | 77.91 | 68.64 | 71.81 |
| 3 | 73.95 | 59.54 | 66.81 |
| 4 | 74.95 | 49.06 | 72.08 |
| 5 | 86.06 | 93.21 | 91.64 |
| 6 | 88.52 | 92.00 | 95.48 |
| 7 | 87.55 | 94.23 | 92.36 |
| 8 | 84.06 | 96.41 | 85.99 |
| rata-rata | 81.21 | 77.19 | 80.47 |

Tabel 7.6 Hasil Uji Coba Order AR = 60 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.09 | 65.62 | 65.47 |
| 2 | 77.94 | 69.07 | 70.03 |
| 3 | 74.23 | 60.18 | 66.05 |
| 4 | 77.04 | 52.25 | 71.42 |
| 5 | 85.96 | 93.04 | 91.74 |
| 6 | 74.81 | 93.16 | 77.54 |
| 7 | 90.88 | 94.60 | 95.68 |
| 8 | 80.17 | 96.08 | 82.12 |
| rata-rata | 79.77 | 78.00 | 77.51 |

Tabel 7.7 Hasil Uji Coba Order AR = 70 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78.82 | 69.96 | 64.15 |
| 2 | 77.59 | 68.92 | 69.12 |
| 3 | 72.97 | 58.21 | 65.24 |
| 4 | 77.65 | 53.46 | 66.81 |
| 5 | 85.64 | 92.98 | 91.37 |
| 6 | 83.55 | 92.69 | 88.55 |
| 7 | 90.88 | 94.42 | 95.94 |
| 8 | 80.17 | 96.00 | 82.14 |
| rata-rata | 80.91 | 78.33 | 77.91 |

Tabel 7.8 Hasil Uji Coba Order AR = 80 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76.56 | 65.63 | 61.62 |
| 2 | 74.46 | 64.64 | 63.47 |
| 3 | 73.43 | 58.91 | 65.48 |
| 4 | 78.12 | 54.04 | 68.11 |
| 5 | 85.21 | 92.49 | 91.53 |
| 6 | 79.97 | 93.54 | 83.40 |
| 7 | 90.10 | 93.57 | 96.04 |
| 8 | 72.95 | 95.60 | 74.43 |
| rata-rata | 78.85 | 77.30 | 75.51 |

Tabel 7.9 Hasil Uji Coba Order AR = 90 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76.41 | 64.59 | 65.33 |
| 2 | 75.80 | 66.92 | 64.86 |
| 3 | 73.84 | 60.02 | 62.14 |
| 4 | 76.00 | 50.40 | 68.64 |
| 5 | 86.17 | 93.33 | 91.64 |
| 6 | 78.40 | 93.21 | 81.85 |
| 7 | 91.86 | 93.92 | 97.57 |
| 8 | 81.81 | 96.16 | 83.84 |
| rata-rata | 80.04 | 77.32 | 76.99 |

Tabel 7.10 Hasil Uji Coba Order AR = 100 Metode Yule-Walker.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76.52 | 65.48 | 63.70 |
| 2 | 74.01 | 64.57 | 61.46 |
| 3 | 73.77 | 60.42 | 60.31 |
| 4 | 78.70 | 55.20 | 68.43 |
| 5 | 88.51 | 92.98 | 94.69 |
| 6 | 79.57 | 93.22 | 83.23 |
| 7 | 91.76 | 93.49 | 98.02 |
| 8 | 69.43 | 94.20 | 71.56 |
| rata-rata | 79.03 | 77.45 | 75.18 |

Tabel 7.11 Hasil Uji Coba Order AR = 10 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93.99 | 86.50 | 97.35 |
| 2 | 88.52 | 84.46 | 83.35 |
| 3 | 90.13 | 92.74 | 76.08 |
| 4 | 94.49 | 87.34 | 90.65 |
| 5 | 90.85 | 98.47 | 91.45 |
| 6 | 83.36 | 98.85 | 82.41 |
| 7 | 90.49 | 99.29 | 90.45 |
| 8 | 85.00 | 97.72 | 85.91 |
| rata-rata | 89.60 | 93.17 | 87.21 |

Tabel 7.12 Hasil Uji Coba Order AR = 20 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.15 | 92.36 | 96.32 |
| 2 | 93.19 | 92.94 | 87.71 |
| 3 | 93.42 | 96.67 | 82.95 |
| 4 | 97.91 | 97.88 | 93.38 |
| 5 | 88.30 | 99.23 | 88.04 |
| 6 | 90.86 | 99.27 | 90.40 |
| 7 | 92.55 | 99.42 | 92.48 |
| 8 | 88.31 | 98.85 | 88.39 |
| rata-rata | 92.58 | 97.08 | 89.96 |

Tabel 7.13 Hasil Uji Coba Order AR = 30 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.93 | 92.30 | 95.91 |
| 2 | 94.98 | 92.65 | 93.40 |
| 3 | 94.01 | 97.25 | 84.30 |
| 4 | 98.06 | 98.27 | 93.61 |
| 5 | 89.26 | 98.87 | 89.46 |
| 6 | 92.03 | 99.41 | 91.71 |
| 7 | 93.04 | 99.02 | 93.51 |
| 8 | 88.90 | 98.73 | 89.20 |
| rata-rata | 93.27 | 97.06 | 91.39 |

Tabel 7.14 Hasil Uji Coba Order AR = 40 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.90 | 92.28 | 95.71 |
| 2 | 95.47 | 92.99 | 94.53 |
| 3 | 93.70 | 95.74 | 84.84 |
| 4 | 97.91 | 97.95 | 93.49 |
| 5 | 92.02 | 98.89 | 92.41 |
| 6 | 92.80 | 99.18 | 92.74 |
| 7 | 93.92 | 99.02 | 94.44 |
| 8 | 89.49 | 98.60 | 89.92 |
| rata-rata | 93.90 | 96.83 | 92.26 |

Tabel 7.15 Hasil Uji Coba Order AR = 50 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.76 | 91.88 | 95.57 |
| 2 | 95.82 | 93.95 | 94.56 |
| 3 | 94.22 | 96.31 | 85.98 |
| 4 | 98.02 | 98.15 | 93.76 |
| 5 | 92.66 | 98.81 | 93.24 |
| 6 | 93.58 | 98.44 | 94.35 |
| 7 | 93.24 | 98.68 | 94.01 |
| 8 | 89.73 | 97.77 | 90.95 |
| rata-rata | 94.13 | 96.75 | 92.80 |

Tabel 7.16 Hasil Uji Coba Order AR = 60 Metode Burg.

| Subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.07 | 92.37 | 96.05 |
| 2 | 95.82 | 93.07 | 95.61 |
| 3 | 93.94 | 95.55 | 85.92 |
| 4 | 97.91 | 97.78 | 93.52 |
| 5 | 92.98 | 96.31 | 96.09 |
| 6 | 93.58 | 96.91 | 95.86 |
| 7 | 94.22 | 96.84 | 96.94 |
| 8 | 92.09 | 95.82 | 95.68 |
| rata-rata | 94.58 | 95.58 | 94.46 |

Tabel 7.17 Hasil Uji Coba Order AR = 70 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.71 | 93.84 | 96.68 |
| 2 | 95.50 | 93.10 | 94.53 |
| 3 | 94.85 | 96.01 | 88.26 |
| 4 | 98.02 | 98.58 | 93.35 |
| 5 | 93.72 | 95.43 | 97.96 |
| 6 | 92.70 | 94.79 | 97.21 |
| 7 | 93.92 | 95.41 | 98.21 |
| 8 | 93.27 | 95.88 | 96.96 |
| rata-rata | 94.84 | 95.38 | 95.40 |

Tabel 7.18 Hasil Uji Coba Order AR = 80 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.43 | 94.18 | 95.25 |
| 2 | 95.82 | 95.09 | 93.17 |
| 3 | 94.15 | 96.79 | 85.23 |
| 4 | 97.81 | 98.72 | 92.12 |
| 5 | 92.98 | 93.70 | 99.08 |
| 6 | 90.27 | 91.11 | 98.82 |
| 7 | 93.82 | 93.87 | 99.90 |
| 8 | 92.32 | 93.38 | 98.71 |
| rata-rata | 94.20 | 94.60 | 95.28 |

Tabel 7.19 Hasil Uji Coba Order AR = 90 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.00 | 94.89 | 93.00 |
| 2 | 94.45 | 94.92 | 89.51 |
| 3 | 92.30 | 97.54 | 78.78 |
| 4 | 96.58 | 98.90 | 86.92 |
| 5 | 92.45 | 92.44 | 100.00 |
| 6 | 89.79 | 89.94 | 99.78 |
| 7 | 93.63 | 93.60 | 100.00 |
| 8 | 92.55 | 92.98 | 99.49 |
| rata-rata | 93.47 | 94.40 | 93.44 |

Tabel 7.20 Hasil Uji Coba Order AR = 100 Metode Burg.

| subjek | akurasi (%) | precision (%) | recall (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.62 | 97.57 | 89.15 |
| 2 | 86.37 | 98.30 | 63.18 |
| 3 | 84.63 | 98.24 | 55.01 |
| 4 | 94.57 | 99.37 | 78.00 |
| 5 | 92.34 | 92.34 | 100.00 |
| 6 | 89.68 | 89.68 | 100.00 |
| 7 | 93.24 | 93.24 | 100.00 |
| 8 | 92.92 | 92.92 | 100.00 |
| rata-rata | 91.17 | 95.21 | 85.67 |

- Hasil uji coba variasi fungsi kernel SVM untuk metode Yule-Walker dengan order AR=50 dan metode Burg dengan order AR=70.

Tabel 7.21 Hasil Akurasi (%) Uji Coba Variasi Fungsi Kernel SVM untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ=0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.55 | 75.99 | 76.59 | 76.52 | 76.70 |
| 2 | 79.87 | 75.59 | 76.40 | 76.92 | 75.76 |
| 3 | 76.44 | 75.07 | 71.60 | 73.77 | 71.60 |
| 4 | 68.48 | 78.84 | 72.72 | 74.16 | 72.58 |
| 5 | 79.89 | 90.64 | 81.60 | 82.77 | 83.83 |
| 6 | 88.53 | 87.26 | 89.69 | 90.75 | 89.69 |
| 7 | 84.02 | 92.35 | 78.73 | 83.04 | 77.55 |
| 8 | 72.98 | 87.96 | 79.10 | 80.76 | 80.17 |
| rata-rata | 78.47 | 82.96 | 78.30 | 79.84 | 78.48 |

Tabel 7.22 Hasil Presisi (%) Uji Coba Variasi Fungsi Kernel SVM untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65.36 | 67.13 | 63.01 | 63.00 | 62.70 |
| 2 | 72.07 | 69.34 | 66.42 | 66.24 | 65.32 |
| 3 | 63.87 | 64.52 | 55.43 | 58.41 | 55.61 |
| 4 | 43.43 | 56.51 | 46.59 | 48.00 | 46.64 |
| 5 | 95.94 | 92.40 | 93.74 | 93.71 | 94.00 |
| 6 | 91.89 | 91.99 | 92.00 | 92.37 | 92.15 |
| 7 | 97.19 | 93.43 | 95.43 | 95.51 | 95.86 |
| 8 | 97.94 | 94.79 | 97.09 | 96.99 | 96.93 |
| rata-rata | 78.46 | 78.76 | 76.21 | 76.78 | 76.15 |

Tabel 7.23 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba Variasi fungsi Kernel SVM untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68.72 | 55.95 | 73.24 | 72.18 | 75.06 |
| 2 | 73.06 | 57.72 | 70.02 | 73.65 | 70.33 |
| 3 | 66.25 | 55.86 | 74.47 | 72.66 | 75.68 |
| 4 | 86.68 | 55.52 | 82.82 | 77.61 | 81.71 |
| 5 | 81.69 | 97.94 | 85.85 | 87.25 | 88.13 |
| 6 | 95.69 | 93.89 | 96.96 | 97.84 | 96.73 |
| 7 | 85.19 | 98.74 | 81.09 | 85.78 | 79.43 |
| 8 | 72.42 | 92.10 | 79.88 | 81.85 | 81.13 |
| rata-rata | 78.71 | 75.96 | 80.54 | 81.10 | 81.02 |

Tabel 7.24 Hasil Akurasi (%) Uji Coba Variasi Fungsi Kernel SVM untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.11 | 96.50 | 96.64 | 96.50 | 96.36 |
| 2 | 96.31 | 93.04 | 95.79 | 95.61 | 95.82 |
| 3 | 95.80 | 91.49 | 94.78 | 94.96 | 94.89 |
| 4 | 97.95 | 91.33 | 98.02 | 98.13 | 98.02 |
| 5 | 90.74 | 92.34 | 93.62 | 94.26 | 92.87 |
| 6 | 92.12 | 89.69 | 92.99 | 93.78 | 93.09 |
| 7 | 92.25 | 93.24 | 94.12 | 93.73 | 94.02 |
| 8 | 86.77 | 93.51 | 93.51 | 92.10 | 89.74 |
| rata-rata | 93.51 | 92.64 | 94.93 | 94.88 | 94.35 |

Tabel 7.25 Hasil Presisi (%) Uji Coba Variasi Fungsi Kernel SVM untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.54 | 94.89 | 93.68 | 93.53 | 93.11 |
| 2 | 94.65 | 95.68 | 93.89 | 93.03 | 93.18 |
| 3 | 95.89 | 97.86 | 96.39 | 96.11 | 96.43 |
| 4 | 97.62 | 99.77 | 98.51 | 98.46 | 98.11 |
| 5 | 99.77 | 92.43 | 94.99 | 98.11 | 98.77 |
| 6 | 99.39 | 89.69 | 94.92 | 97.97 | 98.62 |
| 7 | 99.67 | 93.32 | 95.70 | 98.16 | 99.11 |
| 8 | 99.54 | 93.47 | 95.63 | 97.75 | 98.47 |
| rata-rata | 97.38 | 94.64 | 95.46 | 96.64 | 96.98 |

Tabel 7.26 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba Variasi Fungsi Kernel SVM untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.95 | 94.48 | 96.41 | 96.19 | 96.17 |
| 2 | 95.30 | 84.52 | 94.53 | 95.02 | 95.32 |
| 3 | 91.25 | 75.94 | 87.64 | 88.34 | 87.96 |
| 4 | 93.76 | 64.46 | 93.42 | 93.80 | 93.57 |
| 5 | 90.25 | 99.88 | 98.27 | 95.63 | 93.42 |
| 6 | 91.74 | 100.00 | 97.41 | 95.01 | 93.60 |
| 7 | 92.04 | 99.89 | 98.13 | 95.07 | 94.42 |
| 8 | 86.13 | 100.00 | 97.48 | 93.64 | 90.35 |
| rata-rata | 92.05 | 89.90 | 95.41 | 94.09 | 93.10 |

- Hasil uji coba variasi nilai parameter C pada SVM untuk metode Yule-Walker dengan order AR=50 dan metode Burg dengan order AR=70.

Tabel 7.27 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 1 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.55 | 75.99 | 76.59 | 76.52 | 76.70 |
| 2 | 79.87 | 75.59 | 76.40 | 76.92 | 75.76 |
| 3 | 76.44 | 75.07 | 71.60 | 73.77 | 71.60 |
| 4 | 68.48 | 78.84 | 72.72 | 74.16 | 72.58 |
| 5 | 79.89 | 90.64 | 81.60 | 82.77 | 83.83 |
| 6 | 88.53 | 87.26 | 89.69 | 90.75 | 89.69 |
| 7 | 84.02 | 92.35 | 78.73 | 83.04 | 77.55 |
| 8 | 72.98 | 87.96 | 79.10 | 80.76 | 80.17 |
| rata-rata | 78.47 | 82.96 | 78.30 | 79.84 | 78.48 |

Tabel 7.28 Hasil Presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 1 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65.36 | 67.13 | 63.01 | 63.00 | 62.70 |
| 2 | 72.07 | 69.34 | 66.42 | 66.24 | 65.32 |
| 3 | 63.87 | 64.52 | 55.43 | 58.41 | 55.61 |
| 4 | 43.43 | 56.51 | 46.59 | 48.00 | 46.64 |
| 5 | 95.94 | 92.40 | 93.74 | 93.71 | 94.00 |
| 6 | 91.89 | 91.99 | 92.00 | 92.37 | 92.15 |
| 7 | 97.19 | 93.43 | 95.43 | 95.51 | 95.86 |
| 8 | 97.94 | 94.79 | 97.09 | 96.99 | 96.93 |
| rata-rata | 78.46 | 78.76 | 76.21 | 76.78 | 76.15 |

Tabel 7.29 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 1 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68.72 | 55.95 | 73.24 | 72.18 | 75.06 |
| 2 | 73.06 | 57.72 | 70.02 | 73.65 | 70.33 |
| 3 | 66.25 | 55.86 | 74.47 | 72.66 | 75.68 |
| 4 | 86.68 | 55.52 | 82.82 | 77.61 | 81.71 |
| 5 | 81.69 | 97.94 | 85.85 | 87.25 | 88.13 |
| 6 | 95.69 | 93.89 | 96.96 | 97.84 | 96.73 |
| 7 | 85.19 | 98.74 | 81.09 | 85.78 | 79.43 |
| 8 | 72.42 | 92.10 | 79.88 | 81.85 | 81.13 |
| rata-rata | 78.71 | 75.96 | 80.54 | 81.10 | 81.02 |

Tabel 7.30 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 1 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.11 | 96.50 | 96.64 | 96.50 | 96.36 |
| 2 | 96.31 | 93.04 | 95.79 | 95.61 | 95.82 |
| 3 | 95.80 | 91.49 | 94.78 | 94.96 | 94.89 |
| 4 | 97.95 | 91.33 | 98.02 | 98.13 | 98.02 |
| 5 | 90.74 | 92.34 | 93.62 | 94.26 | 92.87 |
| 6 | 92.12 | 89.69 | 92.99 | 93.78 | 93.09 |
| 7 | 92.25 | 93.24 | 94.12 | 93.73 | 94.02 |
| 8 | 86.77 | 93.51 | 93.51 | 92.10 | 89.74 |
| rata-rata | 93.51 | 92.64 | 94.93 | 94.88 | 94.35 |

Tabel 7.31 Hasil presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 1 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.54 | 94.89 | 93.68 | 93.53 | 93.11 |
| 2 | 94.65 | 95.68 | 93.89 | 93.03 | 93.18 |
| 3 | 95.89 | 97.86 | 96.39 | 96.11 | 96.43 |
| 4 | 97.62 | 99.77 | 98.51 | 98.46 | 98.11 |
| 5 | 99.77 | 92.43 | 94.99 | 98.11 | 98.77 |
| 6 | 99.39 | 89.69 | 94.92 | 97.97 | 98.62 |
| 7 | 99.67 | 93.32 | 95.70 | 98.16 | 99.11 |
| 8 | 99.54 | 93.47 | 95.63 | 97.75 | 98.47 |
| rata-rata | 97.38 | 94.64 | 95.46 | 96.64 | 96.98 |

Tabel 7.32 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 1 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.95 | 94.48 | 96.41 | 96.19 | 96.17 |
| 2 | 95.30 | 84.52 | 94.53 | 95.02 | 95.32 |
| 3 | 91.25 | 75.94 | 87.64 | 88.34 | 87.96 |
| 4 | 93.76 | 64.46 | 93.42 | 93.80 | 93.57 |
| 5 | 90.25 | 99.88 | 98.27 | 95.63 | 93.42 |
| 6 | 91.74 | 100.00 | 97.41 | 95.01 | 93.60 |
| 7 | 92.04 | 99.89 | 98.13 | 95.07 | 94.42 |
| 8 | 86.13 | 100.00 | 97.48 | 93.64 | 90.35 |
| rata-rata | 92.05 | 89.90 | 95.41 | 94.09 | 93.10 |

Tabel 7.33 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 2 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78.47 | 76.13 | 76.91 | 76.59 | 76.45 |
| 2 | 81.07 | 76.32 | 79.14 | 78.68 | 77.91 |
| 3 | 76.85 | 74.72 | 75.10 | 76.12 | 72.79 |
| 4 | 73.05 | 79.52 | 78.01 | 75.89 | 74.85 |
| 5 | 79.47 | 91.06 | 86.70 | 83.72 | 83.94 |
| 6 | 83.47 | 83.56 | 88.13 | 88.43 | 90.08 |
| 7 | 82.75 | 92.25 | 88.63 | 85.29 | 79.80 |
| 8 | 73.80 | 89.14 | 83.95 | 82.88 | 81.70 |
| rata-rata | 78.62 | 82.84 | 82.07 | 80.95 | 79.69 |

Tabel 7.34 Hasil Presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 2 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67.04 | 67.15 | 64.90 | 63.42 | 62.52 |
| 2 | 73.48 | 70.54 | 69.66 | 68.71 | 67.33 |
| 3 | 64.64 | 64.86 | 61.36 | 61.69 | 56.94 |
| 4 | 47.11 | 58.93 | 53.74 | 50.19 | 49.11 |
| 5 | 96.22 | 92.43 | 92.94 | 93.55 | 93.90 |
| 6 | 92.32 | 92.17 | 92.97 | 91.70 | 92.28 |
| 7 | 97.12 | 93.25 | 93.99 | 95.08 | 95.40 |
| 8 | 96.84 | 94.83 | 95.81 | 95.91 | 97.41 |
| rata-rata | 79.34 | 79.27 | 78.17 | 77.53 | 76.86 |

Tabel 7.35 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 2 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70.29 | 55.20 | 67.44 | 71.14 | 74.08 |
| 2 | 74.43 | 58.99 | 73.84 | 74.93 | 74.77 |
| 3 | 67.30 | 52.70 | 66.83 | 74.79 | 76.56 |
| 4 | 85.69 | 53.16 | 71.51 | 75.70 | 79.57 |
| 5 | 81.00 | 98.40 | 92.62 | 88.47 | 88.33 |
| 6 | 88.23 | 89.23 | 93.78 | 95.71 | 97.06 |
| 7 | 84.03 | 98.84 | 93.78 | 88.90 | 82.36 |
| 8 | 73.96 | 93.36 | 86.61 | 85.29 | 82.38 |
| rata-rata | 78.12 | 74.98 | 80.80 | 81.87 | 81.89 |

Tabel 7.36 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 2 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.04 | 96.15 | 96.71 | 96.43 | 96.29 |
| 2 | 96.35 | 92.80 | 95.71 | 95.68 | 95.89 |
| 3 | 95.76 | 89.81 | 94.75 | 95.17 | 95.27 |
| 4 | 97.95 | 91.18 | 97.91 | 98.09 | 98.02 |
| 5 | 90.53 | 92.34 | 93.62 | 94.47 | 94.04 |
| 6 | 92.22 | 89.69 | 92.41 | 94.37 | 93.29 |
| 7 | 92.25 | 93.33 | 94.02 | 93.73 | 94.61 |
| 8 | 87.36 | 93.28 | 93.39 | 92.45 | 90.67 |
| rata-rata | 93.56 | 92.32 | 94.81 | 95.05 | 94.76 |

Tabel 7.37 Hasil Presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 2 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.53 | 95.24 | 93.98 | 93.33 | 93.11 |
| 2 | 94.65 | 96.67 | 94.14 | 93.45 | 93.64 |
| 3 | 95.57 | 97.67 | 96.30 | 96.37 | 96.53 |
| 4 | 97.62 | 99.75 | 98.43 | 98.46 | 97.94 |
| 5 | 99.64 | 92.34 | 95.03 | 97.55 | 98.54 |
| 6 | 99.28 | 89.69 | 93.72 | 97.36 | 98.64 |
| 7 | 99.67 | 93.42 | 95.22 | 97.13 | 99.13 |
| 8 | 99.70 | 93.25 | 95.52 | 96.89 | 97.58 |
| rata-rata | 97.33 | 94.75 | 95.29 | 96.32 | 96.89 |

Tabel 7.38 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 2 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.73 | 93.06 | 96.23 | 96.16 | 95.99 |
| 2 | 95.38 | 82.81 | 93.86 | 94.73 | 95.23 |
| 3 | 91.46 | 71.16 | 87.65 | 88.82 | 88.99 |
| 4 | 93.76 | 63.93 | 92.78 | 93.63 | 94.05 |
| 5 | 90.13 | 100.00 | 98.27 | 96.44 | 94.93 |
| 6 | 91.96 | 100.00 | 98.17 | 96.34 | 93.86 |
| 7 | 92.02 | 99.90 | 98.53 | 96.10 | 95.08 |
| 8 | 86.63 | 100.00 | 97.45 | 94.93 | 92.28 |
| rata-rata | 92.13 | 88.86 | 95.37 | 94.64 | 93.80 |

Tabel 7.39 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 3 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78.04 | 76.84 | 77.26 | 76.80 | 77.58 |
| 2 | 82.44 | 77.63 | 79.91 | 81.00 | 78.82 |
| 3 | 77.66 | 74.23 | 76.40 | 75.45 | 74.96 |
| 4 | 75.42 | 80.46 | 78.84 | 78.95 | 76.61 |
| 5 | 77.77 | 91.17 | 88.19 | 84.68 | 82.55 |
| 6 | 88.23 | 84.73 | 87.44 | 89.60 | 90.36 |
| 7 | 82.06 | 92.45 | 89.22 | 86.18 | 83.14 |
| 8 | 74.25 | 88.80 | 84.31 | 81.94 | 81.70 |
| rata-rata | 79.48 | 83.29 | 82.70 | 81.82 | 80.72 |

Tabel 7.40 Hasil Presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 3 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66.24 | 69.24 | 66.21 | 63.68 | 64.54 |
| 2 | 75.38 | 72.72 | 72.06 | 72.62 | 68.86 |
| 3 | 65.52 | 63.75 | 63.38 | 60.74 | 59.14 |
| 4 | 49.87 | 61.61 | 55.42 | 54.94 | 51.27 |
| 5 | 95.76 | 92.35 | 93.28 | 93.89 | 94.08 |
| 6 | 92.99 | 91.45 | 92.41 | 92.21 | 92.32 |
| 7 | 97.15 | 93.28 | 93.94 | 95.07 | 95.44 |
| 8 | 97.72 | 94.68 | 95.95 | 95.68 | 97.08 |
| rata-rata | 80.08 | 79.88 | 79.08 | 78.60 | 77.84 |

Tabel 7.41 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 3 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69.85 | 54.93 | 65.91 | 70.84 | 72.87 |
| 2 | 76.06 | 60.83 | 72.11 | 75.75 | 75.22 |
| 3 | 68.71 | 52.64 | 68.38 | 74.01 | 78.08 |
| 4 | 85.03 | 54.77 | 69.22 | 76.24 | 79.19 |
| 5 | 79.58 | 98.62 | 94.25 | 89.15 | 86.73 |
| 6 | 94.04 | 91.54 | 93.69 | 96.50 | 97.22 |
| 7 | 83.15 | 99.07 | 94.54 | 89.75 | 86.02 |
| 8 | 74.10 | 93.12 | 86.79 | 84.39 | 82.86 |
| rata-rata | 78.82 | 75.69 | 80.61 | 82.08 | 82.27 |

Tabel 7.42 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 3 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.07 | 96.18 | 96.68 | 96.50 | 96.36 |
| 2 | 96.35 | 92.59 | 96.17 | 95.50 | 95.93 |
| 3 | 95.69 | 89.53 | 94.82 | 95.06 | 95.41 |
| 4 | 98.02 | 90.90 | 97.88 | 98.09 | 98.06 |
| 5 | 90.21 | 92.45 | 93.40 | 94.15 | 94.15 |
| 6 | 92.61 | 89.69 | 91.82 | 93.39 | 93.19 |
| 7 | 92.55 | 93.24 | 93.92 | 94.22 | 94.71 |
| 8 | 87.85 | 93.51 | 93.98 | 92.56 | 91.74 |
| rata-rata | 93.67 | 92.26 | 94.83 | 94.93 | 94.94 |

Tabel 7.43 Hasil Presisi (%) Uji coba dengan Nilai C = 3 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.85 | 95.54 | 94.24 | 93.28 | 93.12 |
| 2 | 94.64 | 96.68 | 95.23 | 93.44 | 93.99 |
| 3 | 95.48 | 97.54 | 96.26 | 96.47 | 96.55 |
| 4 | 97.89 | 99.77 | 98.37 | 98.37 | 98.11 |
| 5 | 99.73 | 92.44 | 94.20 | 97.12 | 98.32 |
| 6 | 99.32 | 89.69 | 93.30 | 96.60 | 98.18 |
| 7 | 99.89 | 93.32 | 94.96 | 96.67 | 98.70 |
| 8 | 99.72 | 93.47 | 95.54 | 96.86 | 97.60 |
| rata-rata | 97.44 | 94.81 | 95.26 | 96.10 | 96.82 |

Tabel 7.44 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 3 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.64 | 92.88 | 95.86 | 96.27 | 96.20 |
| 2 | 95.28 | 82.26 | 94.16 | 94.15 | 94.93 |
| 3 | 91.37 | 70.34 | 87.82 | 88.42 | 89.39 |
| 4 | 93.97 | 62.65 | 92.98 | 93.64 | 94.05 |
| 5 | 89.63 | 100.00 | 98.95 | 96.56 | 95.28 |
| 6 | 92.41 | 100.00 | 97.95 | 95.96 | 94.18 |
| 7 | 92.12 | 99.89 | 98.75 | 97.19 | 95.62 |
| 8 | 87.12 | 100.00 | 98.10 | 95.03 | 93.41 |
| rata-rata | 92.19 | 88.50 | 95.57 | 94.65 | 94.13 |

Tabel 7.45 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 4 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.72 | 76.98 | 77.97 | 77.16 | 76.52 |
| 2 | 81.60 | 77.38 | 80.08 | 80.33 | 80.23 |
| 3 | 77.49 | 75.49 | 77.62 | 77.66 | 75.14 |
| 4 | 76.25 | 81.15 | 81.14 | 79.20 | 77.98 |
| 5 | 78.72 | 91.38 | 88.19 | 85.64 | 82.87 |
| 6 | 87.35 | 85.51 | 86.09 | 89.01 | 90.47 |
| 7 | 80.59 | 92.45 | 89.71 | 87.55 | 83.14 |
| 8 | 74.25 | 89.03 | 86.19 | 83.00 | 81.23 |
| rata-rata | 79.25 | 83.67 | 83.37 | 82.44 | 80.95 |

Tabel 7.46 Hasil Presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 4 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65.63 | 69.65 | 67.30 | 64.83 | 63.21 |
| 2 | 73.83 | 72.69 | 71.77 | 71.76 | 70.67 |
| 3 | 65.66 | 66.11 | 65.51 | 64.33 | 60.25 |
| 4 | 50.82 | 63.53 | 59.75 | 55.54 | 53.00 |
| 5 | 96.12 | 92.38 | 93.28 | 93.45 | 93.69 |
| 6 | 93.19 | 91.40 | 92.25 | 92.58 | 92.89 |
| 7 | 96.44 | 93.26 | 93.77 | 94.91 | 95.27 |
| 8 | 97.35 | 94.52 | 96.31 | 96.23 | 96.24 |
| rata-rata | 79.88 | 80.44 | 79.99 | 79.20 | 78.15 |

Tabel 7.47 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 4 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69.87 | 54.95 | 66.89 | 69.20 | 72.03 |
| 2 | 75.75 | 59.15 | 73.69 | 74.49 | 76.69 |
| 3 | 67.71 | 54.09 | 69.10 | 74.24 | 75.63 |
| 4 | 85.63 | 52.58 | 69.53 | 76.11 | 78.36 |
| 5 | 80.15 | 98.87 | 94.02 | 90.76 | 87.34 |
| 6 | 92.73 | 92.49 | 92.33 | 95.39 | 96.81 |
| 7 | 82.23 | 99.06 | 95.25 | 91.60 | 86.28 |
| 8 | 74.26 | 93.69 | 88.53 | 85.15 | 83.23 |
| rata-rata | 78.54 | 75.61 | 81.17 | 82.12 | 82.05 |

Tabel 7.48 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 4 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | rb RBF f (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.04 | 96.32 | 96.78 | 96.71 | 96.50 |
| 2 | 96.45 | 92.20 | 95.82 | 95.47 | 95.71 |
| 3 | 95.76 | 89.46 | 94.57 | 95.41 | 95.69 |
| 4 | 98.02 | 91.11 | 98.02 | 97.95 | 98.09 |
| 5 | 90.64 | 92.45 | 93.51 | 94.57 | 93.83 |
| 6 | 92.71 | 89.69 | 91.83 | 93.00 | 93.97 |
| 7 | 92.45 | 93.24 | 93.43 | 93.63 | 93.92 |
| 8 | 88.42 | 93.27 | 93.62 | 93.04 | 91.73 |
| rata-rata | 93.81 | 92.22 | 94.70 | 94.97 | 94.93 |

Tabel 7.49 Hasil Presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 4 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.81 | 95.68 | 94.31 | 93.83 | 93.43 |
| 2 | 94.68 | 97.08 | 94.90 | 93.50 | 93.57 |
| 3 | 95.56 | 97.76 | 96.17 | 96.44 | 96.50 |
| 4 | 98.00 | 100.00 | 98.56 | 97.98 | 98.45 |
| 5 | 99.88 | 92.44 | 94.19 | 96.91 | 97.88 |
| 6 | 99.41 | 89.69 | 93.03 | 95.81 | 98.56 |
| 7 | 99.76 | 93.24 | 94.67 | 96.25 | 98.34 |
| 8 | 99.73 | 93.24 | 95.08 | 96.41 | 97.26 |
| rata-rata | 97.48 | 94.89 | 95.11 | 95.89 | 96.75 |

Tabel 7.50 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 4 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | rb RBF f (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.69 | 93.16 | 96.14 | 96.65 | 96.38 |
| 2 | 95.60 | 80.81 | 93.36 | 93.81 | 94.67 |
| 3 | 91.36 | 69.82 | 87.11 | 89.58 | 90.33 |
| 4 | 93.78 | 63.67 | 93.22 | 93.59 | 93.64 |
| 5 | 89.94 | 100.00 | 99.07 | 97.22 | 95.40 |
| 6 | 92.41 | 100.00 | 98.28 | 96.45 | 94.73 |
| 7 | 92.08 | 100.00 | 98.55 | 96.95 | 95.03 |
| 8 | 87.77 | 100.00 | 98.23 | 96.04 | 93.81 |
| rata-rata | 92.33 | 88.43 | 95.49 | 95.04 | 94.25 |

Tabel 7.51 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 5 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78.68 | 77.19 | 77.69 | 77.30 | 77.37 |
| 2 | 81.60 | 77.94 | 82.40 | 81.31 | 79.84 |
| 3 | 77.94 | 76.33 | 78.08 | 77.31 | 76.29 |
| 4 | 77.44 | 81.25 | 80.42 | 79.02 | 78.30 |
| 5 | 79.26 | 91.70 | 88.62 | 85.43 | 83.51 |
| 6 | 87.06 | 84.73 | 85.03 | 88.52 | 89.78 |
| 7 | 80.39 | 92.55 | 90.59 | 87.06 | 85.29 |
| 8 | 75.80 | 89.73 | 86.90 | 83.01 | 82.78 |
| rata-rata | 79.77 | 83.93 | 83.72 | 82.37 | 81.65 |

Tabel 7.52 Hasil Presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 5 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66.94 | 70.44 | 66.76 | 65.04 | 64.31 |
| 2 | 73.81 | 73.92 | 75.42 | 72.89 | 69.88 |
| 3 | 66.00 | 67.87 | 66.39 | 63.67 | 61.60 |
| 4 | 52.15 | 64.22 | 58.41 | 55.06 | 53.80 |
| 5 | 95.87 | 92.39 | 92.96 | 93.67 | 93.69 |
| 6 | 93.52 | 92.00 | 93.02 | 92.90 | 92.09 |
| 7 | 96.59 | 93.19 | 94.01 | 94.96 | 95.18 |
| 8 | 97.29 | 94.41 | 96.04 | 96.54 | 97.01 |
| rata-rata | 80.27 | 81.06 | 80.38 | 79.34 | 78.44 |

Tabel 7.53 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 5 untuk Metode Yule-Walker.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71.74 | 54.57 | 65.71 | 69.20 | 72.10 |
| 2 | 75.89 | 59.64 | 75.97 | 76.38 | 77.28 |
| 3 | 69.26 | 54.44 | 69.07 | 73.16 | 77.57 |
| 4 | 84.62 | 51.76 | 68.99 | 75.28 | 77.47 |
| 5 | 80.99 | 99.20 | 94.79 | 90.55 | 87.98 |
| 6 | 91.99 | 90.93 | 90.02 | 94.40 | 96.94 |
| 7 | 81.77 | 99.27 | 95.96 | 90.93 | 88.77 |
| 8 | 76.17 | 94.53 | 89.58 | 84.76 | 83.97 |
| rata-rata | 79.05 | 75.54 | 81.26 | 81.83 | 82.76 |

Tabel 7.54 Hasil Akurasi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 5 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.14 | 96.15 | 96.71 | 96.57 | 96.36 |
| 2 | 96.49 | 92.55 | 96.17 | 95.64 | 95.61 |
| 3 | 95.76 | 89.46 | 94.33 | 95.48 | 95.45 |
| 4 | 98.06 | 90.90 | 97.88 | 98.06 | 98.13 |
| 5 | 91.06 | 92.45 | 93.40 | 94.04 | 93.94 |
| 6 | 92.51 | 89.69 | 91.63 | 93.20 | 93.39 |
| 7 | 92.45 | 93.24 | 93.92 | 93.82 | 93.73 |
| 8 | 88.31 | 93.51 | 94.10 | 93.28 | 92.33 |
| rata-rata | 93.85 | 92.24 | 94.77 | 95.01 | 94.86 |

Tabel 7.55 Hasil Presisi (%) Uji Coba dengan Nilai C = 5 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.99 | 95.53 | 94.64 | 93.69 | 93.27 |
| 2 | 94.66 | 96.66 | 95.56 | 93.78 | 93.67 |
| 3 | 95.67 | 97.78 | 95.67 | 96.95 | 96.29 |
| 4 | 98.02 | 99.77 | 98.50 | 98.31 | 98.59 |
| 5 | 99.86 | 92.44 | 94.20 | 96.48 | 97.53 |
| 6 | 99.42 | 89.69 | 92.84 | 95.41 | 97.64 |
| 7 | 99.67 | 93.32 | 94.77 | 96.27 | 97.71 |
| 8 | 99.42 | 93.47 | 95.43 | 96.43 | 97.00 |
| rata-rata | 97.46 | 94.83 | 95.20 | 95.92 | 96.46 |

Tabel 7.56 Hasil Sensitivitas (%) Uji Coba dengan Nilai C = 5 untuk Metode Burg.

| subjek | linear | RBF (γ =0.5) | RBF (γ =1) | RBF (γ =1.5) | RBF (γ =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.73 | 92.75 | 95.54 | 96.18 | 95.94 |
| 2 | 95.57 | 82.15 | 93.76 | 94.24 | 94.12 |
| 3 | 91.43 | 69.89 | 86.87 | 89.27 | 89.90 |
| 4 | 93.76 | 62.65 | 92.82 | 93.63 | 93.57 |
| 5 | 90.42 | 100.00 | 98.95 | 97.14 | 95.84 |
| 6 | 92.21 | 100.00 | 98.27 | 97.09 | 94.91 |
| 7 | 92.21 | 99.89 | 98.97 | 97.17 | 95.46 |
| 8 | 87.85 | 100.00 | 98.36 | 96.32 | 94.66 |
| rata-rata | 92.40 | 88.42 | 95.44 | 95.13 | 94.30 |

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BIODATA PENULIS

Yunan Helmi Mahendra merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Makhin dan Ibu Endang Sri Purworini yang lahir di Mojokerto pada tanggal 9 Oktober 1994. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari SDN Mentikan 4 Mojokerto (2000-2006), SMPN 2 Kota Mojokerto (2006-2009), SMAN 3 Kota Mojokerto (2009-2012), dan S1 Teknik Informatika ITS (2012-2016). Selama perkuliahan penulis pernah menjadi anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Computer-Informatika (HMTC) ITS, Ikatan Mahasiswa Mojokerto ITS (IMMI), dan Keluarga Muslim Informatika (KMI) ITS. Di KMI penulis pernah menjabat sebagai Ketua Umum. Penulis juga mengikuti beberapa Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) yaitu praTD dan TD. Selain aktif berorganisasi, penulis juga pernah mengikuti beberapa perlombaan dan menjadi finalis DevComp 2016. Penulis memilih bidang minat Komputasi Cerdas dan Visi (KCV) dan tertarik pada topik pengenalan pola dan kecerdasan komputasional. Penulis dapat dihubungi melalui email yunanhelmimahendra@gmail.com.